ПРОЕКТ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

НОВОИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Нытвенского муниципального района

Пермского края

пос. Новоильинский, 2018 год

Оглавление

I.	Введение	3

ii.	Основная часть	4

2.1.	Расчетные показатели для объектов градостроительной деятельности	4

2.2.	Расчетные  показатели для объектов в области автомобильных дорог и транспорта……	8

2.3.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области физической культуры и массового спорта	11

2.4.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области обращения с отходами и ритуальных услуг	12

2.5.	Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры и искусства	14

2.6.	Расчетные показатели для объектов местного значения в области благоустройства и озеленения территории поселения	16

2.7.	Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи………….	16

2.8.	Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения в области деятельности органов местного самоуправления	17

2.9.	Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области жилищного строительства	18

2.10.	Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий…..	18

2.11.	Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков	19

iii.	Требования к проектным решениям по созданию безбарьерной среды для маломобильных категорий населения	21

iv.	Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования новоильинского городского поселения	27

v.	Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования новоильинского городского поселения	36

vi.	Правила и область применения местных нормативов градостроительного проектирования, в том числе расчетных показателей	51

6.2.	Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	53

## ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования (далее – МНГП) Новоильинского городского поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новоильинского городского  поселения.

МНГП поселения разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства, социальнодемографического состава и плотности населения, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития, предложений органов местного самоуправления Новоильинского городского поселения Нытвеснкого муниципального района Пермского края.

Местные нормативы градостроительного проектирования Новоильинского городского поселения Нытвенского муниципального района Пермского края включают в себя:

- основную часть местных нормативов градостроительного проектирования Новоильинского городского поселения Нытвенского муниципального района Пермского края, содержащие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования;

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Новоильинского городского поселения Нытвеснкого муниципального района Пермского края;

- правила и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Новоильинского городского поселения Нытвеснкого муниципального района Пермского края.

МНГП Новоильинского городского поселения разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского края, Нытвеснкого района и местными нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

### Расчетные показатели для объектов градостроительной деятельности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новоильинского городского поселения Нытвенского муниципального района Пермского края определены на основании с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории Новоильинского городского поселения;

2) генерального плана и программ комплексного социально-экономического развития Новоильинского городского поселения;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области инженерного обеспечения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения установлены в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление без стационарных электроплит | кВт·ч / год на 1 чел. | 950 | Не нормируется |  |
| 2. | Электроэнергия, электропотребление со стационарными электроплитами | кВт·ч / год на 1 чел. | 1350 |  |  |
| 3. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки * | кВт·ч / год | 5220 |  |  |
| 4. | Электрические нагрузки ** | кВт | - |  |  |

Примечания:

а) (*) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

в) (**) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки производен в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Газопотребление при наличии централизованного горячего водоснабжения ** | м3 / год на 1 чел. | 120 | Не нормируется |  |
| 2. | Газопотребление при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей ** | м3 / год на 1 чел. | 300 |  |  |
| 3. | Газопотребление при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 180 |  |  |

Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Теплопотребление при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом | Гкал/год на 1 чел. | 0,97 | Не нормируется |  |
| 2. | Теплопотребление при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом | Гкал/год на 1 чел. | 2,4 |  |  |
| 3. | Теплопотребление при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом | Гкал/год на 1 чел. | 1,43 |  |  |

Примечания:

а) (*) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения и водоотведения населения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Объем водопотребления |  |  | Не нормируется |  |
| 1.1. | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | л / сут. на 1 чел. | 125 |  |  |
| 1.2. | то же, с ванными и местными водонагревателями | л / сут. на 1 чел. | 160 |  |  |
| 1.3. | то же, с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 чел. | 220 |  |  |
| 2. | Объем водоотведения |  |  | Не нормируется |  |
| 2.1. | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | л / сут. на 1 чел. | 125 |  |  |
| 2.2. | то же, с ванными и местными водонагревателями | л / сут. на 1 чел. | 160 |  |  |
| 2.3. | то же, с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 чел. | 220 |  |  |
| 2.4. | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3 / сут. с 1 га территории | 50 |  |  |

Примечания:

а). Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СНиП 2.04.02-84*.

2. Объем водоотведения должен соответствовать объемам водопотребления.

### Расчетные  показатели для объектов в области автомобильных дорог и транспорта

Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения, улично-дорожная сеть

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Улично-дорожная сеть (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки) * | км / 1 км² территории | 2,2 | Не нормируется |  |

Примечание:

а) (*) Параметры, включая размеры, перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются документами планировки территории (Проекты планировки и межевания территории) для размещения линейных объектов – автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения.

Расчетные показатели обеспеченности объектов местами хранения личного автотранспорта (автомобильными стоянками)

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Стояки автомобилей для многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |
| 1. | - гостевая стоянка | машино-мест на 1000 жителей | 75 | м | 100 |
|  |  | машино-мест на 1 квартиру | 0,2 |  |  |
| 2. | - стоянка для постоянного хранения | машино-мест на 1000 жителей* | 270 | м | 800-1500 |
|  |  | машино-мест на 1 квартиру | 0,7 |  |  |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров |  |  |  |  |  |
| 1. | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | 100 работающих* | 30 | м | 250 |
| 2. | Промышленные предприятия, производственные здания и коммунально-складские объекты | 100 работающих в двух смежных сменах | 7 | м | 250 |
| 3. | Детские дошкольные учреждения и средние школы общего типа | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 2 | м | 100 |
| 4. | Автовокзалы | 100 пассажиров в час «пик» | 10 | м | 250 |
| 5. | Рынки, рыночные комплексы, ярмарки | 50 торговых мест | 30 | м | 250 |
| 6. | Дома отдыха, санатории, базы отдыха предприятий и турбазы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 | м | 400 |

Примечания:

а) (*) Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. Размещение  требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства.

б) (**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.

Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения |  | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Остановки общественного транспорта | Не нормируется |  |  | м | 500 * |
| 2. | Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта | единиц / транспорт. предприятие | 1 |  | Не нормируется |  |
| 3. | Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | единиц / вид транспорта | 1 |  |  |  |
| 4. | Пассажирские автотранспортные предприятия | Кол-во единиц общественного автотранспорта / 1000 жителей | 27 |  |  |  |

Примечание:

а) (*) Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа.

### Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | Площадь пола (м2) на 1000 чел. | 60 | Пешеходная доступность, м | 500 |
| 2. | Плоскостные спортивные сооружения | Площадь земельного участка (га) на 1000 чел. | 0,7-0,9 | Пешеходная доступность, м | 1500 |

Примечания:

а. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии) и местного значения муниципального района.

б. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.

в. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

### Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области обращения с отходами и ритуальных услуг

Расчетные показатели предприятий по сбору, хранению и транспортированию отходов

| № | Наименование объекта (наименование услуги) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Сбор и вывоз бытового мусора | Обеспеченность контейнерными площадками, % / количество контейнеров на площадку, ед | 100 / 1* | Пешеходная доступность, м | 100** |

Примечание:

а) (*)Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

б) (**) Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Расчетные показатели предприятий по переработке отходов

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Полигоны и мусороперерабатывающие комплексы | га/1 тыс. твердых бытовых отходов в год | 0,02-0,05* | Размер санитарно - защитной зоны от жилой застройки до границ полигона, м | 500** |

Примечание:

а) (*)Размер территории полигона для отходов производства и потребления определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов.

Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

б) (**) При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Не допускается размещение полигонов на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; во всех зонах охраны курортов; в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания водоносных горизонтов, а также в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

Расчетные показатели для объектов в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Кладбище | Размер земельного участка, га на 1 тыс.чел. | 0,24 | Не нормируется |  |
| 2. | Бюро похоронного обслуживания/ Дом траурных обрядов | Количество объектов на 1000 чел. | 1 | Не нормируется |  |

Примечание:

Санитарно-защитная зона устанавливается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (50 м).

### Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры и искусства

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области культуры и искусства

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Сельская массовая библиотека | Количество объектов на территории, ед. | 1 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 30 |
|  |  | Количество единиц хранения, на 1 тыс. чел. | 5-6 тыс. |  |  |
|  |  | Количество читальных мест, на 1 тыс. чел. | 4-5 |  |  |
| 2. | Дом культуры | Количество объектов на территории, ед. | 1 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 30 |
|  |  | Количество посадочных мест, мест/1000 чел | 200 |  |  |
| 3. | Клуб | Количество посетительских мест на 1 тыс. чел. | 190 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 30 |

### Расчетные показатели для объектов местного значения в области благоустройства и озеленения территории поселения

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области благоустройства и озеленения территории поселения

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Озелененные территории общего пользования | Площадь территории, м2/чел. | 12 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
| 2. | Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой | Площадь территории, % от площади квартала (микрорайона) | 10 | Пешеходная доступность | В границах квартала (микрорайона) |

### Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи

Расчетные показатели для объектов в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания и услуг связи

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Предприятия торговли | Площадь торговых объектов, м2 торговой площади /1 тыс. чел. | 300* | Пешеходная доступность, м. | 2000 |
| 2. | Предприятия общественного питания | Количество посадочных мест на 1 тыс. чел. | 40 | Пешеходная доступность, м. | 2000 |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | Количество рабочих мест на 1 тыс. чел. | 7 | Пешеходная доступность, м. | 2000 |
| 4. | Отделения связи | Количество объектов на поселение, ед. | 1 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | по заданию на проектирование |

Примечание:

а). Общая площадь торговых объектов 300 м2 торговой площади  на 1 тыс. чел., в том числе торговые объекты по продаже продовольственных товаров 100 м2 торговой площади на 1 тыс. чел.; торговые объекты по продаже непродовольственных товаров 200 м2 торговой площади на 1 тыс. чел.

### Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения в области деятельности органов местного самоуправления

Расчетные показатели для объектов в области деятельности органов местного самоуправления

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Административное здание | Количество объектов на поселение, ед. | 1 | Транспортная доступность, мин | 30 |

### Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области жилищного строительства

Расчетные показатели для объектов в области жилищного строительства

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Жилые помещения | Средняя жилищная обеспеченность, м2/чел. | 20 | Не нормируется |  |
| 2. | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма | м² общей площади / 1 чел. | 10 | Не нормируется |  |

### Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

Расчетные показатели объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Пожарное депо | Количество объектов, ед. | 1 | Транспортная доступность, мин. | 10 |
| 2. | Количество пожарных автомобилей* | ед. (на 1 депо) | 4-6 | Не нормируется |  |

Примечания:

а). (*) Количество пожарных автомобилей в каждом.

Расчетное количество сотрудников в дежурной смене на 1 пожарный автомобиль - 7 чел. В центральных пожарных депо разрешается размещать центр управления силами и средствами, отряд пожарной охраны, учебный пункт, базу газодымозащитной службы, рукавный пост, конференц-зал с кинопроекционной и фойе.

При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения Новоильинского городского поселения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных пунктов Новоильинского городского поселения следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введенными в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36 с учетом требований Региональных нормативов градостроительного проектирования «Расчетные показатели обеспеченности населения Пермского края объектами пожарной охраны», утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2016 № 489-п.

### Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городов разной величины следующие:

400-600 м2 и более (включая площадь застройки) - при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки малых городов, на резервных территориях малых и средних городов в сельскохозяйственных районах, в новых или развивающихся поселках в пригородных зонах городов любой величины;

200-400 м2 (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных территориях больших городов, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне городов любой величины;

60-100 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных территориях больших и крупных городов, в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне крупных и крупнейших городов и в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городов любой величины;

30-60 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 2-, 3-, 4(5)-этажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городах любой величины при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.

Примечание.  В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации при осуществлении компактной застройки поселений земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства около дома (квартиры) предоставляются в меньшем размере с выделением остальной части участка за пределами жилой зоны поселений.

Красные линии устанавливаются документами по планировке территории.

## Требования к проектным решениям по созданию безбарьерной среды для маломобильных категорий населения

3.1. При планировке и застройке Поселения необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании, реконструкции и ремонте общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения», РДС 35-201-99 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Заданием на проектирование устанавливаются мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственники таких объектов должны осуществлять с общественными объединениями инвалидов согласования по мерам, обеспечивающим удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

3.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые здания; административные здания и сооружения (включая судебно-правовые учреждения, правоохранительные и налоговые органы); объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, лесопарки, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: другие объекты автомобильного, станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; мемориальные и ритуальные здания и сооружения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; мосты, транспортные развязки и путепроводы; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

3.3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

3.4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями и приспособлениями;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

- пологими пандусами у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок транспорта общего пользования;

- специальными указателями переходов улиц и маршрутов движения маломобильных граждан, в том числе рельефными направляющими на путях движения для ориентировки незрячих и слабовидящих в местах общественного пользования населения;

- пандусами и поручнями или подъемными устройствами у лестниц при входах в здания и на лифтовых площадках, у тротуаров в местах наземных и подземных переходов, дорог, и остановок транспорта общего пользования;

- местами в зрительных залах для маломобильных граждан, передвигающихся на креслах-колясках;

- местами хранения кресел-колясок в раздевальных помещениях физкультурно-оздоровительных, спортивных зданий и сооружений;

- приборами и устройствами, технологическим и другим оборудованием, расчетно-кассовыми кабинками, удобными в использовании инвалидами, в том числе передвигающимися на инвалидных колясках;

- дверями на путях движения посетителей, имеющими в свету ширину одного полотна не менее 900 мм.

3.5. Территориальные центры социального обслуживания следует проектировать одного типа - надомного обслуживания.

3.6. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из непожароопасных материалов и соответствовать требованиям Федерального закона от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

3.7. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

3.8. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути ко всем объектам социальной инфраструктуры, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 2х1,8 м через каждые 25 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

3.9. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

3.10. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать:

- продольный - 5 %;

- поперечный - 2 %.

При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд допускается увеличивать продольный уклон до 8%, а около здания и в затесненных местах до 10% на протяжении не более 10 м.

3.11. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м. Перепад высот в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не должен превышать 0,015 м, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.

3.12. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

3.13. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

3.14. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты, а на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку.

3.15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей от 0,35 до 0,4 м, высоту подъемов ступеней - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть не более 2%.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

3.16. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п.

Устройства и оборудование, размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода.

3.17. Специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

3.18. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять не менее 10% гарантированных мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

3.19. На территории на основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

3.20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения, не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

## МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ местных НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ Новоильинского городского поселения

###### Социально-экономическая характеристика Новоильинского городского поселения

Новоильинское городское поселение - муниципальное образование в составе Нытвенского муниципального района Пермского края, состоящее из поселка городского типа Новоильинский с прилегающими территориями, в границах которого осуществляется местное самоуправление в целях решения вопросов местного значения.

Административным центром Новоильинского городского поселения является поселок Новоильинский.

Новоильинское городское поселение расположено в юго-восточной части Нытвенского района, на правом берегу Воткинского водохранилища реки Кама. Поселение граничит на севере с Уральским и Нытвенским городскими поселениями, с запада, юга и востока Поселение граничит по реке Кама с Пермским муниципальным районом и с Оханским муниципальным районом.

Расстояние от п. Новоильинский до краевого центра г. Перми составляет порядка 77 км, расстояние до районного центра г. Нытвы достигает 12 км.

Площадь Новоильинского городского поселения составляет 72,77 км2.

Законом Пермской области от 10.11.2004 № 1738-356 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Нытвенского района Пермского края» Новоильинское поселение наделено статусом городского поселения с административным центром в поселке Новоильинский.

В соответствии с законом Пермской области от 10.11.2004 № 1738-356 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Нытвенского района Пермского края» общая протяженность границ Новоильинского городского поселения составляет 45,3 км.

В состав Новоильинского городского поселения входит один населенный пункт поселок Новоильинский.

В Поселении выделяется несколько зон. Большая часть территории Поселения занята землями лесного фонда. На севере расположена территория населенного пункта поселка Новоильинский.

Экономико-географическое положение Поселения имеет преимущества и недостатки. К основным преимуществам относятся наличие реки Кама на территории Поселения, а также непосредственная близость к федеральной трассе. Автодорога P-242 «Казань-Пермь-Екатеринбург» — дорога федерального значения на территории России. Начинается в Казани, проходит через Краснокамск, Пермь, Кунгур, Красноуфимск, Первоуральск и заканчивается в Екатеринбурге. Является составной частью европейского маршрута E 22.

Недостатками расположения Поселения являются: отдаленность от краевого центра и отсутствие железнодорожного сообщения. На расстоянии 6 км от пос. Новоильинский расположена железнодорожная станция Сукманы.

На территории Поселения имеется три отдаленных микрорайона: Долгий Мост, Новая Станция, детский оздоровительный лагерь «Гагаринец». Отдаленные микрорайоны связаны с центром Поселения автомобильными дорогами общего пользования районного значения. Регулярное пассажирское сообщение обеспечивается автомобильным транспортом. На территории п. Новоильинский находится автовокзал, с которого осуществляются автобусные маршруты районного и регионального значения:

«Новоильинский – Нытва»;

«Новоильинский – Уральский»;

«Новоильинский – Краснокамск»;

«Новоильинский – Пермь».

По территории Поселения проходит автомобильная дорога «Новоильинский – Нытва» с последующим выходом на автодорогу «Казань – Пермь», которая обеспечивает связь с крупными городами: Пермь, Краснокамск, а также с многочисленными населенными пунктами.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения:

- объекты социальной сферы и бюджетные учреждения;

- объекты трудовой деятельности.

Связь с крупными городами также предопределяют потенциальные возможности для развития транспортно-промышленного комплекса.

Вследствие экономико-географического расположения наиболее важными внешними связями для Новоильинского городского поселения являются связи с городами Нытва и Пермь.

Важным социально-экономическим показателем является численность населения, который постоянно изменяется вследствие рождения, смертей, миграции, измеряется и оценивается по состоянию на определенный момент времени. Численность населения Новоильинского городского поселения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 3523 человека. В таблице 18 приведена динамика изменения численности населения Новоильинского городского поселения по состоянию на 1 января каждого года в период с 2007 по 2018 год.

Динамика изменения численности населения

| Год | Численность населения, чел. | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 3400 | - |
| 2008 | 3475 | 1,02 |
| 2009 | 3480 | 1,00 |
| 2010 | 3638 | 1,05 |
| 2011 | 3520 | 0,97 |
| 2012 | 3520 | 1,00 |
| 2013 | 3491 | 0,99 |
| 2014 | 3525 | 1,01 |
| 2015 | 3533 | 1,00 |
| 2016 | 3553 | 1,01 |
| 2017 | 3523 | 0,99 |
| 2018 | 3523 | 1,00 |

В соответствии с Генеральным планом Поселения прослеживается динамика изменения численности населения. Так, в течение последних 10 лет численность населения увеличилась приблизительно на 1%.

Возрастная структура населения Новоильинского городского поселения следующая:

20% - дети от 0 до 18 лет;

55% - население трудоспособного возраста;

25% - население пенсионного возраста.

В структуре населения преобладает население трудоспособного возраста. Доля населения трудоспособного возраста составляет 55% к общему числу жителей в Поселении. Одной из демографических проблем является увеличение доли населения пенсионного возраста.

Безопасность и комфортность проживания обеспечиваются нормативным состоянием жилищного фонда. Жилищный фонд Новоильинского городского поселения представлен многоквартирными домами, а также домами индивидуальной застройкой.

Площадь жилищного фонда Поселения составляет 106 тыс.м2, соответственно, средняя обеспеченность жилищным фондом равна 30,1 м2 на одного человека.

В соответствии с генеральным планом строительство нового жилья в Поселении способствует  повышению уровня благоустройства жилищного фонда в целом за счет его обновления и вывода из эксплуатации ветхих и аварийных домов.

На территории Поселения имеются социальные объекты и бюджетные учреждения (Таблица 19).

Перечень социальных объектов и бюджетных учреждений Новоильинского сельского поселения

| Наименование, форма собственности | Отрасль, вид деятельности |
| --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ п.Новоильинский» | Оказание коммунальных услуг |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Амбулатория поселка Новоильинский» | Здравоохранение |
| Муниципальное учреждение «Новоильинский культурно-спортивный комплекс» | Культура |
| Муниципальное учреждение «Новоильинская лыжная база» | Спорт |
| Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» | Образование |
| Новоильинская поселковая библиотека | Культура |
| Филиал Центральной районной аптеки №16 | Здравоохранение |
| Муниципальное образовательное учреждение ДОД «Детская музыкальная школа п.Новоильинский» | Образование |
| Новоильинский реабилитационный центр | Соц.защита |
| Почтовое отделение | Федеральная почтовая служба |
| Муниципальное образование «Администрация Новоильинского ГП» | Орган местного самоуправления |
| Пожарная часть №134 | МЧС |
| МДОУ «Детский сад №1» | Образование |
| МДОУ «Детский сад Малышок» | Образование |
| МОУ «Центр психолого-медико социального сопровождении» | Образование |

Экономика Поселения представляет собой в основном предприятия, связанные с лесоперерабатывающим комплексом. Кроме этого, в границах Новоильинского городского поселения находится карьер локомотивных песков, а также разведанные запасы ПГС: месторождение Хмелевское и месторождение Новоильинское.

На территории Поселения имеются коммерческие организации в сфере торговли и предоставления бытовых услуг.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Важной задачей является повышение привлекательности Поселения как места жительства путем создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения, постоянно проживающего на территории Поселения. Таким образом, выделяются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, проводятся мероприятия по реконструкции и строительству новых инфраструктурных объектов, повышается качество предоставления услуг.

Для обеспечения земельных участков объектами инфраструктуры для строительства жилых зданий разработан перечень мероприятия по комплексному развитию инфраструктуры на данных участках, предусмотренных под застройку на ближайшую перспективу.

###### Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования - документ, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), с учетом демографических, социально-экономических и других особенностей городского поселения, предупреждения и устранения вредного воздействия на население факторов среды обитания.

Нормативы градостроительного проектирования разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Разработка нормативов градостроительного проектирования направлена также на обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития территории.

Нормативы градостроительного проектирования решают следующие основные задачи:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации (генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории) на основе документов планирования социально-экономического развития территории;

- распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации  изменяющимся социально-экономическим условиям на территории;

- приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства о градостроительной деятельности терминологии, используемой в применяемых при разработке нормативов нормативно-технических документах, действующих в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации;

- установление требований к материалам, сдаваемым в составе документов территориального планирования, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки для обеспечения формирования ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

###### Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования

Нормируемые показатели, устанавливаемые в местных нормативах градостроительного проектирования Новоильинского городского поселения,  включают расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения (включая маломобильную категорию населения), обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Перечень объектов местного значения Новоильинского городского поселения для целей настоящих МНГП подготовлен на основании статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 12 Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае» (ред. от 09.09.2016), Устава Новоильинского городского поселения. В качестве основного перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования Новоильинского городского поселения, приняты объекты местного значения поселения, подлежащие отображению в генеральном плане поселения, согласно ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относящиеся к областям:

1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) физическая культура и массовый спорт;

4) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

###### Общая характеристика методики разработки местных нормативов градостроительного проектирования

Нормативы содержат показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, то есть  нормируемые показатели объектов планирования. Нормируемые показатели объектов планирования, в свою очередь, включают количественные нормируемые показатели объектов планирования и качественные нормируемые показатели объектов планирования.

Таким образом, нормируемые показатели объектов планирования представляют собой количественные и качественные показатели градостроительного развития территории, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения услугами, предоставляемыми населению с помощью нормируемых объектов градостроительной деятельности, а также показатели площади земельных участков объектов капитального строительства и различных территорий, земель и зон.

В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Перечень объектов местного значения Новоильинского городского поселения подготовлен на основании статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 12 Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае», Устава Новоильинского городского поселения.

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования Новоильинского городского поселения, приняты объекты местного значения поселения, подлежащие отображению в генеральном плане поселения, согласно ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относящиеся к областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

## ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВОИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Наименование объекта | Наименование расчетного показателя | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Электропотребление определено в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» Приложение 12: - 950 кВт ч/год на 1 чел. без стационарных электроплит; - 1350 кВт.ч/год на 1 чел. со стационарными электроплитами |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты газоснабжения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»: - при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м3/год на 1 чел.; - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 м3/год на 1 чел.; - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год на 1 чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты теплоснабжения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Объем теплопотребления принят в соответствии с Приложением А СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»: - при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом 0,97 Гкал/год на 1 чел.; - при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом 2,4 Гкал/год на 1 чел.; - при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом 1,43 Гкал/год на 1 чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоснабжения и водоотведения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Объем водопотребления принят в соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: - при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн 125 л/сут. на 1 чел.; - то же, с ванными и местными водонагревателями 160 л/сут. на 1 чел.; - то же, с централизованным горячим водоснабжением 220 л/сут. на 1 чел. Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» равным водопотреблению: - при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн 125 л/сут. на 1 чел.; - то же, с ванными и местными водонагревателями 160 л/сут. на 1 чел.; - то же, с централизованным горячим водоснабжением 220 л/сут. на 1 чел. Объем водоотведения должен соответствовать объемам водопотребления. Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения определен на основании СП 42.13330.2011 (Таблица 12 - Суточный объем поверхностного стока). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируются |
| Объекты улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Объекты дорожно-транспортной инфраструктуры нормируются и размещаются в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: - постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», - постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», - постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», - СП42.13330.2011 (п.11.4 Таблица 7), - СП42.13330.2011 (п.11.5 Таблица 8). Нормы расчета стоянок автомобилей в соответствии с приложением К. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: - Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, пред-приятий, торговых центров, вокзалов и т.д. (в том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.19, Приложение К); - Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более, м (СП 42.13330.2011 п.11.21, п.11.21); - Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.22); - В соответствии с ВСН 62-91* следует выделять места для личных автотранспортных средств инвалидов; - От стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей необходимо соблюдать санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; - Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты в области физической культуры и массового спорта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий. Уровень обеспеченности 60 м2 площади пола на 1 тыс. чел. принят в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Плоскостные спортивные сооружения. Уровень обеспеченности 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. принят в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии) и местного значения муниципального района. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий. Пешеходная доступность 500 м принята согласно п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Плоскостные спортивные сооружения. Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», пешеходная доступность принята 1500 м согласно п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (показатель для физкультурно-спортивных центров жилых районов). |
| Объекты в области обращения с отходами | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа, но не более 5, контейнеров в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 100 м до площадок для установки контейнеров для сбора мусора устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». |
| Полигоны и мусороперерабатывающие комплексы | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 (п.12.18, табл.13); Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СНиП 2.01.28-85. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» установлен размер санитарно - защитной зоны от жилой застройки до границ полигона - 500 м. Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями: - СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», - СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию». |
| Объекты захоронения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Площадь кладбищ установлена в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Расчет количества и площади объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения, размеры их земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности согласно СП 42.13330.2011 (Приложению Ж). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты культуры и искусства | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели учреждений и предприятий обслуживания и допустимый уровень территориальной доступности населения приняты на основании показателей, установленных в СП 42.13330.2011 (Приложение Ж); Распоряжение Правительства РФ N 1683-р (ч. 2 культурно-досуговые учреждения). Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения приняты на основании показателей, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011; Распоряжение Правительства РФ № 1683-р (Библиотечное обслуживание муниципальных районов). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Доступность 30 мин. |
| Объекты благоустройства и озеленения территории | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | В соответствии с таблицей 4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» устанавливается минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования для сельского поселения 12 м2 на чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 15 мин. в соответствии с п. 9.15 СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Площадь территории не менее 10% от площади квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность в границах квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». |
| Объекты торговли | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Показатели в 300 м2 площади торговых объектов на 1000 чел. (в т.ч. для торговых объектов по продаже продовольственных товаров 100 м2 и для торговых объектов по продаже непродовольственных товаров 200 м2) приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| Объекты общественного питания | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| Объекты бытового обслуживания | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в 7 рабочих мест на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| Отделения связи | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Отделения почтовой связи относятся к объектам федерального значения. Не менее 1 объекта на поселение принято в соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность принимается по заданию на проектирование. |
| Административные здания | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | В соответствии ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлен 1 объект. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 30 мин. |
| Объекты жилищного строительства | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Укрупненные показатели приведены при средней расчетной жилищной обеспеченности 20 м2/чел. в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Пожарное депо | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Для определения количества объектов пожарной охраны и типа пожарных депо следует использовать НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Обоснование расчета требуемого количества пожарных депо. Согласно НПБ 101-95, средняя скорость движения пожарного автотранспорта – 40 км/ч, согласно ч.1. ст.76 № 123-ФЗ – время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут, соответственно радиус обслуживания пожарного депо: (40 / 60) Х 10 Х 1,25 (поправочный коэффициент на неоднородность пути следования) = 8,3 км. – для городских поселений. Таким образом, имея в составе исходной информации численность населения и, соответственно ориентировочные параметры территорий, определяется необходимое количество объектов пожарной охраны. Количество объектов пожарной безопасности в Новоильинском городском поселении определено в размере 1 объект с радиусом обслуживания 8,3 км. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |

## ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в Новоильинском городском поселении и учитываются при разработке документов территориального планирования муниципальных образований, градостроительного зонирования, документации по планировке территорий, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства.

В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», местные нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, включая инвалидов, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий.

Местные нормативы градостроительного проектирования Новоильинского городского поселения устанавливаются с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей градостроительного образования, и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (далее - показатели), в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории.

Градостроительный Кодекс РФ устанавливает содержание нормативов градостроительного проектирования (ч. 5 ст. 29.2), а также случаи применения нормативов градостроительного проектирования (ч. 4 ст. 29.2, ч.5 ст. 29.4).

В соответствии с ч. 5 ст. 29.4 ГрК РФ утверждение МНГП осуществляется с учетом особенностей территории в границах градостроительного образования.

В соответствии с п. 1.1. «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»), распространяющегося на проектирование новых и реконструкцию существующих городских и сельских поселений и включающего основные требования к их планировке и застройке, конкретизация требований свода правил осуществляется при разработке региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

Согласно п. 1.3. «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*») требования данного документа с момента его ввода в действие предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются в целях обеспечения гармоничного развития территории Новоильинского городского поселения и достижения уровня качества жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития градостроительного образования.

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования позволяет решить следующие основные задачи:

-установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации;

-распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации;

-обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения;

-приведение градостроительной документации в соответствие с требованиями действующего законодательства о градостроительной деятельности.

Нормативы градостроительного проектирования применяются при разработке,  подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (схема территориального планирования), документации по планировке территорий, правил землепользования и застройки с учетом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Местные нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению объекты жилищного строительства, социальной инфраструктуры, производственной инфраструктуры, коммунально-бытового, транспортного назначения, объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства.

- Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах градостроительного проектирования определяются виды

объектов и территорий, создание и содержание которых муниципальное образование обеспечивает полностью или частично. Виды объектов и территорий обусловлены вопросами местного значения, исполнение которых возложено на муниципальное образование согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

В процессе актуализации генерального плана Новоильинского городского поселения необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения Поселения и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах Новоильинского городского поселения следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения Поселения.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Показатели, необходимые при осуществлении градостроительной деятельности в

границах Новоильинского городского поселения и не установленные местными нормативами градостроительного проектирования, Правилами землепользования и застройки и Генеральными планами, принимаются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления, образующих систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность и предназначенных для использования субъектами градостроительной деятельности на территории Новоильинского городского поселения.

- Термины и определения

Безбарьерная среда - совокупность условий, позволяющих осуществлять жизненные потребности маломобильных граждан, в том числе обеспечивать беспрепятственный доступ к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, услугам связи, транспорта и другим, а также реализация комплекса иных мер, направленных на интеграцию маломобильных граждан в общество.

Водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Генеральный план - вид документа территориального планирования муниципальных образований, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений (в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ);

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Дорога автомобильная - линейный объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Жилой дом:

- индивидуальный жилой дом - малоэтажный одноквартирный жилой дом с придомовым участком, постройками для подсобного хозяйства; усадебного типа - одноквартирный дом с небольшим придомовым участком, преимущественно в зоны ИЖС центральной части города;

- блокированный - жилой дом с числом этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

- многоквартирный - дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход на общие  лестничные клетки и на общий для всего дома земельный участок. В многоквартирном доме квартиры объединены вертикальными коммуникационными связями (лестничные клетки, лифты) и горизонтальными коммуникационными связями (коридоры, галереи);

- секционный (секционного типа) - здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.

Жилая застройка:

Малоэтажная жилая застройка - строительство, содержание и использование жилых домов, предназначенных для проживания близких родственников (жилые дома, пригодные для круглогодичного проживания, высотой не выше 3-х этажей, включая подземные, и общей площадью не более 500 кв. м, имеющие не более трех выходов, на  земельный участок), разведение декоративных и  плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, возведение гаражей не более, чем на 2 машины, возведение подсобных сооружений, не более одного этажа, площадью не более, чем 200 кв. м. в том числе возведение гаражей не более, чем на 2 машины.

Личное подсобное хозяйство - строительство, содержание и использование жилых домов, предназначенных для проживания близких родственников в сельских муниципальных образованиях (жилые дома,  пригодные для круглогодичного проживания, высотой не выше 3-х этажей, включая подземные, и общей площадью не более 500 кв. м, имеющие не более трех выходов, на  земельный участок), разведение  декоративных и  плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, возведение подсобных сооружений,  не более одного этажа, площадью не более,            чем 200 кв. м. в том числе возведение гаражей не более, чем на 2 машины, содержание сельскохозяйственных животных в пределах, установленных нормативными правовыми актами.

Малоэтажная  совмещенная жилая застройка - строительство, содержание и использование жилых домов, предназначенных для проживания близких родственников (жилые дома, пригодные для круглогодичного проживания, высотой не выше 3-х этажей, включая подземные, и общей площадью не более 500 кв. м, с одним или двумя выходами на земельный участок и общей стеной с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не более двадцати), разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, возведение подсобных сооружений, не более одного этажа, площадью не более, чем 200 кв. м., в том числе возведение гаражей не более, чем на 2 машины.

Передвижные жилые дома - размещение передвижных жилых домов на земельных участках с возможностью подключения коммуникаций, находящихся на земельном участке.

Среднеэтажная жилая застройка - строительство, содержание и использование жилых домов, предназначенных для проживания нескольких семей (жилые дома,  пригодные для круглогодичного проживания, высотой не выше шести этажей, включая подземные, разделенных более чем на три квартиры), разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, строительство и содержание подземных гаражей и наземных автостоянок, размещений объектов обслуживания жилой застройки, в отдельных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь помещений данного объекта в многоквартирном доме не составляет более 20%, общей площади дома.

Многоэтажная жилая застройка - строительство, содержание и использование жилых домов, предназначенных для проживания большого количества семей (жилые дома, пригодные для круглогодичного проживания, высотой семь и выше этажей, включая подземные, в общей сложности, разделенных на двадцать и более квартир, разведение декоративных насаждений, обустройство спортивных сооружений и детских игровых площадок, строительство и содержание подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки, в отдельных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь помещений данного объекта в многоквартирном доме не составляет более 15%, общей площади дома.

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральным законодательством.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Населенный пункт - территориальное образование, имеющее сосредоточенную застройку в пределах установленной границы и служащее местом постоянного проживания людей.

Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения, парковки автомобилей.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - территории , имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, в пределах которых устанавливается особый правовой режим охраны.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских поселений и других объектов).

Парк - озелененная рекреационная территория (многофункциональная или специализированная) с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

Парковка – территория, предназначенная для временного пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения.

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

Рекреационная зона - озелененная территория (в пределах муниципального образования, населенного пункта), предназначенная для организации отдыха населения в зеленом окружении и создания благоприятной среды в застройке населенных пунктов.

Санитарно-защитная зона - зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Социальная инфраструктура - комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных и дистанционных, в пределах муниципального района.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей:

гостевая - открытые площадки, предназначенные для паркирования легковых автомобилей посетителей жилой застройки, либо для посетителей торговых и спортивно-развлекательных комплексов;

закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями;

открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений или открытая, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности (сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже);

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальная зона - зона, для которой в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Перечень линий градостроительного регулирования

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, а также границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее линейные объекты).

Линии застройки - линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.

Граница населенного пункта - внешние границы земель населенного пункта, отделяющие эти земли от земель иных категорий.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик.

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Границы придорожной полосы - внешние границы земельных участков, примыкающих к полосе отвода автомобильных дорог.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения:

границы зоны I пояса санитарной охраны (зона строгого режима) - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

границы зоны III пояса санитарной охраны - предназначен для защиты водоносного пласта от химического загрязнения. Границы пояса определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше времени плановой эксплуатации водозабора.

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железных дорог.

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки и иные объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон , режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП.

- Перечень нормативных правовых актов

Федеральные законы и постановления Правительства Российской Федерации

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

2. Земельный кодекс Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

4. Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

5. Федеральный закон Российской Федерации от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации";

6. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

7. Федеральный закон от Российской Федерации 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

8. Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

9. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

10. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

11. Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1156 "О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности";

12.  Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. № 1487 "Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации";

13.   Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1449 "О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры";

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации";

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007 "Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ, лесопарковых зон, зеленых зон";

17. Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»;

Нормативные акты Пермского края

18. Закон Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае»;

19. Постановление Правительства Пермского края от 22.07.2016 № 489-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования «Расчетные показатели обеспеченности населения Пермского края объектами пожарной охраны».

20. Постановление Правительства Пермского края от 23.12.2016 № 1156-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования «Планирование и застройка территорий садоводческих, дачных, огороднических некоммерческих объединений граждан в Пермском крае».

21. Приказ Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края от 12.06.2009 № СЭД-35-07-04-38 «Об утверждении временного регионального норматива градостроительного проектирования «Планировка и застройка городских и сельских поселений Пермского края».

22. Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1738-356 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Нытвенского района Пермского края»

Нормативные акты Новоильинского городского поселения и Нытвенского муниципального района

23. Устав Новоильинского городского поселения;

24. Генеральный план Новоильинского городского поселения;

25. Решение Думы Нытвенского городского поселения от 26.05.2010 № 176 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Нытвенского городского поселения на период 2010-2020 годов».

26. Решение Думы Новоильинского городского поселения от 22.06.2016 № 18 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Новоильинского городского поселения Нытвенского муниципального района Пермского края.

Своды правил и прочие документы

27. СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства. Утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30 декабря 1999 г. № 94.

28. СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей. Утвержден постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 29 ноября 1999 г. № 73.

29. СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения. Утвержден приказом Государственного унитарного предприятия "Институт общественных зданий" от 20 июня 2001 г. № 5а.

30. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

31. СанПиН 1567-76 Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту. Утверждены Заместителем главного государственным санитарного врача Союза Советских Социалистических Республик 30 декабря 1976 г.

32. СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 64.

33. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г.

34. СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения". Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 28 июня 2011 г.