ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

Принято Земским Собранием

Нытвенского муниципального района

23.11.2016 г.

Председатель	С.А. Чащухин

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Чекменевского сельского поселения Нытвенского муниципального района, утвержденного решением Совета депутатов Чекменевского сельского поселения от 25.12.2009 №63

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Земское Собрание РЕШАЕТ:

1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки Чекменевского сельского поселения Нытвенского муниципального района следующего содержания:

- 1.1. Внести в часть I «Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные правила» следующие изменения:

- 1.1.1 Наименование главы «Термины и определение» изложить в редакции: «Глава 1. Термины и определение»;

- 1.1.2 второй абзац статьи «Общие определения» главы 1 изложить в следующей редакции:

- «блокированный жилой дом - жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования. В соответствии с частью 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации, подготовленной для строительства жилых домов блокированной застройки;»;

- 1.1.3 четвертый абзац статьи «Общие определения» главы 1 дополнить словами «, эксплуатация зданий, сооружений»;

- 1.1.4 двадцатый, двадцать четвертый абзацы статьи «Общие определения» главы 1 исключить;

- 1.1.5 тридцатый абзац статьи «Общие определения» главы 1 изложить в следующей редакции:

«реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;»;

1.1.6 тридцать четвертый абзац статьи «Общие определения» главы 1 изложить в следующей редакции:

«территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;»;

- 1.1.7 тридцать седьмой абзац статьи «Общие определения» главы 1 исключить;

- 1.1.8 сороковой абзац статьи «Общие определения» главы 1 изложить в следующей редакции:

- «частный сервитут - право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом (земельным участком, объектом капитального строительства), устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом, являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута;»;

- 1.1.9 сорок первый абзац статьи «Общие определения» главы 1 изложить в следующей редакции:

- «элемент планировочной структуры - квартал или микрорайон, границами которого являются определенные документацией по планировке территории красные линии либо подлежащие определению красные линии (в случаях отсутствия документации по планировке территории), а также район, как совокупность кварталов, микрорайонов.»;

- 1.1.10 дополнить статью «Общие определения» главы 1 абзацами следующего содержания:

«береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования, предназначенная для общего пользования

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления их в составе регламентов использования территорий применительно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательного соблюдения требований, установленных действующим законодательством, Правилами, иными нормативно-правовыми актами, нормативно-техническими документами. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства включают в себя основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды разрешенного использования;

вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе регламентов использования территорий применительно к соответствующим территориальным зонам, при этом такие виды деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и условно разрешенным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и осуществляются только совместно с ними;

- высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей отметки плоской крыши здания или до наивысшей отметки конька скатной крыши здания, наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе регламента использования территорий применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на картах территориального зонирования;

- градорегулирование - регулирование градостроительной деятельности, осуществляемое органами государственной власти, органами местного самоуправления с участием граждан и правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства (посредством публичных слушаний и иных форм участия граждан) в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами в области градостроительной деятельности;

- градостроительные изменения - изменение параметров, видов использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства в соответствии с требованиями регламента использования территорий;

- градостроительная подготовка реконструкции объекта - градостроительная подготовка ранее сформированного и предоставленного (приобретенного) земельного участка для обеспечения реконструкции объекта капитального строительства на этом земельном участке, осуществляемая по заявлению правообладателя земельного участка (при наличии кадастрового плана земельного участка), подготовка градостроительного плана земельного участка (за исключением земельных участков в границах элементов планировочной структуры - кварталов, микрорайонов, подлежащих разделению на земельные участки в пределах таких элементов) как основания для подготовки проектной документации в целях реконструкции, капитального ремонта существующих объектов капитального строительства, а также в целях строительства на месте сносимых объектов капитального строительства, строительства без осуществления сноса объектов капитального строительства - в случаях, когда планируемые действия по реконструкции, капитальному ремонту, строительству могут быть осуществлены без нарушения требований действующего законодательства;

- градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) - документ, подготавливаемый по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации и утверждаемый в составе документации по планировке территории либо в виде отдельного документа, содержащий информацию о границах, разрешенном использовании земельного участка и иную информацию в соответствии с частью 3 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, используемый для разработки проекта границ застроенного или подлежащего застройке земельного участка, разработки проектной документации для строительства,4вᑋ萴ачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;

зеленые насаждения общего пользования - зеленые насаждения на выделенных в установленном порядке земельных участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ на которые бесплатен и свободен для неограниченного круга лиц (в том числе зеленые насаждения парков, городских лесов, садов, скверов, бульваров, зеленые насаждения озеленения улиц);

зеленые насаждения ограниченного пользования - зеленые насаждения на земельных участках, предназначенных для рекреационных целей, доступ на которые осуществляется на платной основе или ограничен особым режимом использования (в том числе парки специализированные, озеленение учреждений народного образования, иных учреждений);

индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи

- инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории - комплекс мероприятий по строительству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструктуры с целью обеспечения устойчивого развития территории;

инженерная подготовка территории - комплекс инженерных мероприятий по освоению территории, обеспечивающих размещение объектов капитального строительства (вертикальная планировка, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструкция водоемов, берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов, дренаж, выторфовка, подсыпка и т.д.);

- инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование сельского поселения;

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

- карта территориального зонирования – полноцветная карта в составе Правил, на которой отображаются границы территориальных зон и их кодовые обозначения;

- комиссия по землепользованию и застройке (далее также - Комиссия) - постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, создаваемый в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами с целью организации подготовки Правил, внесения в них изменений, подготовки проведения публичных слушаний и для решения иных вопросов в соответствии с положением о Комиссии;

коэффициент застройки - отношение застроенной части территории земельного участка ко всей его площади;

коэффициент строительного использования земельного участка - вид ограничения, устанавливаемый градостроительным регламентом (в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства), определяемый как отношение суммарной общей площади зданий, строений, сооружений на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном участке, определяется умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка (%);

- коэффициент озеленения - отношение площади зеленых насаждений (сохраняемых и искусственно высаженных) ко всей площади земельного участка;

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), сети инженерно-технического обеспечения, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и иные подобные сооружения и объекты капитального строительства;

линии градостроительного регулирования – красные линии; границы земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы зон действия публичных сервитутов, границы зон резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков, зданий, строений, сооружений для государственных или муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон с особыми условиями использования земельных участков, зданий, строений, сооружений;

- линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или с отступом от красных линий, и, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, определяющие место допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- многоквартирный жилой дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный жилой дом содержит в себе элементы общего имущества собственников жилых помещений в соответствии с жилищным законодательством;

огородничество – использование земельного участка, предоставленного гражданину или приобретенного им для выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля (с правом или без права возведения некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разрешенного использования земельного участка, определенного при зонировании территории);

основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности и объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе регламентов использования территорий применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) при условии соблюдения требований технических регламентов. Право указанного выбора без получения дополнительных разрешений и согласований не распространяется на органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия;

отклонения от Правил - санкционированное в порядке, установленном настоящими Правилами, отступление для конкретного земельного участка или объекта капитального строительства от предельных параметров разрешенного строительства (высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д.), обусловленное невозможностью использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик;

- отступ здания, сооружения (от границы участка) - расстояние между границей участка и стеной здания;

- площадь земельного участка - площадь территории горизонтальной проекции земельного участка;

- подзона территориальной зоны - часть территориальной зоны, для которой определены индивидуальные предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства - собственники, а также владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, объектов капитального строительства, их уполномоченные лица, обладающие правами на градостроительные изменения этих объектов права в силу закона и/или договора;

- предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - предельные физические характеристики земельных участков и объектов капитального строительства (зданий, строений и сооружений), которые могут быть размещены на территории земельных участков в соответствии с регламентом использования территорий

прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны водоема, для которой вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования;

- проект границ земельного участка - совокупность правовых и технических документов, включающих в себя расчеты, описание, проектный план (планы), в которых обосновываются и воспроизводятся в графической, текстовой или иных формах местоположение, размеры и границы земельных участков;

- проект планировки территории - документация по планировке территории, подготавливаемая в целях обеспечения устойчивого развития территории и выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);

проект планировки территории линейного объекта - документация по планировке территории, подготавливаемая в целях установления, корректировки (при необходимости) трассировки линейного объекта и обеспечения устойчивого развития территории как линейных объектов, так и образующих элементов планировочной структуры территории;

- проект межевания территории - документация по планировке территории, подготавливаемая в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, включая планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а также предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - документ, выдаваемый заявителю за подписью главы сельского поселения, оформленный в соответствии с требованиями статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дающий правообладателю земельного участка право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны;

- разрешение на условно разрешенный вид использования - документ, выдаваемый заявителю за подписью сельского поселения, оформленный в соответствии с требованиями статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дающий правообладателям земельных участков право выбора вида использования земельного участка, объекта капитального строительства из числа условно разрешенных настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны;

разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - использование недвижимости (земельных участков и объектов капитального строительства) в соответствии с регламентом использования территорий, ограничениями на использование земельных участков и объектов капитального строительства, установленными действующим законодательством, а также публичными сервитутами;

- регламент использования территорий - устанавливаемый Правилами правовой режим земельных участков в пределах границ соответствующей территориальной зоны и определяющий виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов

садоводство – использование земельного участка, предоставленного гражданину или приобретенного им для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений);

- санитарные разрывы - расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия до значений гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений;

- строительный контроль - проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, выполняемая лицом, осуществляющим строительство;

- строительные изменения объектов капитального строительства - изменения, осуществляемые применительно к объектам капитального строительства путем нового строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса строений, выполнения земляных работ, иных действий, осуществляемых на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, когда выдача разрешений на строительство не требуется;

территориальное зонирование - зонирование территории сельского поселения в целях определения территориальных зон и установления регламентов использования территорий (градостроительных и сельскохозяйственных);

- технические условия - условия подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

улично-дорожная сеть (УДС) - система взаимосвязанных территориальных линейных объектов (площадей, улиц, проездов, набережных, бульваров) и территорий транспортных сооружений (развязок, тоннелей и т.д.), являющихся территориями общего пользования;

уровень отмостки - средняя отметка отмостки (поверхности земли с твердым покрытием), примыкающей к зданию;

- условно разрешенные виды использования - виды деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе регламентов использования территорий применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и обязательного соблюдения требований технических регламентов;

этаж - пространство между поверхностями двух последовательно расположенных перекрытий в здании, строении, сооружении;

- этажность здания - количество этажей, определяемое как сумма наземных этажей (в том числе мансардных) и цокольного этажа (в случае, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее чем на два метра).

- Другие понятия и определения, используемые в тексте Правил, соответствуют действующим нормативным правовым документам.»;

- 1.1.11 Наименование главы «Порядок регулирования землепользования и застройки Чекменевского сельского поселения» изложить в редакции: «Глава 2. Порядок регулирования землепользования и застройки Чекменевского сельского поселения»;

1.1.12 в статье 2 главы 2 слова «публикации Решения Совета депутатов об утверждении правил землепользования и застройки в Чекменевском сельском поселении» заменить словами «публикации Решения представительного органа Нытвенского муниципального района»;

- 1.1.13 в пятом, шестом  абзацах статьи 3 главы 2 слова «в части 4» заменить словами «в абзаце 4 настоящей статьи»;

- 1.1.14 Наименование главы «Применение градостроительных регламентов» изложить в редакции: «Глава 3. Применение градостроительных регламентов»

- 1.1.15 второй абзац статьи 4 главы 3 дополнить словами:

- «с учетом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства»;

- 1.1.16 в третьем абзаце статьи 4 главы 3:

- - слова «являются вновь выявленными объектами» заменить словами «являются выявленными объектами»;

- слова «занятые линейными объектами» заменить словами «предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами»;

- 1.1.17 четвертый абзац статьи 4 главы 3 дополнить словами «и территорий опережающего социально-экономического развития»;

- 1.1.18 статью 4 главы 3 дополнить абзацами следующего содержания:

«На территории Чекменевского сельского поселения выделены территориальные зоны различного назначения, показанные на Картах градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования. К территориальным зонам приписаны градостроительные регламенты по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка только одной из территориальных зон, выделенных на картах градостроительного зонирования. Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются с учетом общности функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а также требований о взаимном не причинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

- осям улиц и проездов;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам поселения;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

На картах зон с особыми условиями использования территорий по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности выделяются зоны, к которым приписаны ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, определяющие действия, разрешаемые и/или запрещаемые в целях охраны и рационального использования окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и охраны здоровья населения и устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На картах зон с особыми условиями использования территории по условиям охраны объектов культурного наследия отображаются зоны охраны объектов культурного наследия. Режим использования территорий таких зон устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории. Границы зон и режим использования их территорий определяются проектом зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия и включаются в настоящие Правила.

Применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в зонах с особыми условиями использования территорий, виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства, параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные для соответствующей территориальной зоны применяются в части, не противоречащей ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в пределах границ Чекменевского сельского поселения, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

- градостроительным регламентам по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции;

- ограничениям использования земельных участков и объектов капитального строительства в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах с особыми условиями использования территорий;

- иным документально зафиксированным ограничениям на использование недвижимости (включая муниципальные правовые акты об установлении публичных сервитутов и договоры об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).

- 1.1.19 в шестом абзаце статьи 5 главы 3 слова «статье 20» заменить словами «статьей 17»;

- 1.1.20 во втором абзаце статьи 6 главы 3 слова «в части 1» заменить словами «в абзаце 1 настоящей статьи»;

1.2. Часть II изложить в новой редакции (приложение 1).

1.3. Дополнить Правила картами градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования территорий.

1.4. Часть III изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Утвержденные настоящим решением внесение изменений в Правила землепользования и застройки Чекменевского сельского поселения Нытвенского муниципального района опубликовать (обнародовать) на официальном сайте Нытвенского муниципального района в сети «Интернет» по адресу: http://nytva.permarea.ru/, в районной газете «Новый день» и обнародовать в Нытвенской центральной районной библиотеке по адресу: г. Нытва, ул. Комсомольская, 40.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации района, председателя Нытвенского районного комитета по управлению имуществом Лузину Т.А.

Глава Нытвенского

муниципального района	Р.М. Хаертдинов

25.11.2016 г. №

Приложение 1

к решению Земского собрания

Нытвенского муниципального района

от 25.11.2016 №

Часть II. Карты градостроительного зонирования и зон с особыми условиями использования территорий.

Состав карт (схем) градостроительного зонирования, зон с особыми условиями использования территорий:

- с. Чекмени, масштаб 1:2000;

- д. Н.Гаревая, масштаб 1:2000;

- д.Полом, масштаб 1:2000;

- д.Горы, масштаб 1:2000;

- д.Груни, масштаб 1:2000;

- д.Егоршата, масштаб 1:2000;

- д.Жарены, масштаб 1:2000;

- д.Конино, масштаб 1:2000;

- д.Приверха, масштаб 1:2000;

- д.Сосновка, масштаб 1:2000;

- д.Чудиново, масштаб 1:2000;

- д.Боярские, масштаб 1:2000;

- д.Лебезная, масштаб 1:2000;

- д.Мулинцы, масштаб 1:2000;

- д.Половинка, масштаб 1:2000;

Приложение 2

к решению Земского собрания

Нытвенского муниципального района

от 25.11.2016 №

Часть III. Градостроительные регалменты

Статья 1. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты территориальных зон по видам и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции

1. Перечень территориальных зон

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж-1 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами

Ж-2 - Зона индивидуальной жилой застройки

ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

О-1 - Общественно-деловая зона

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

П-1 - Зона производственных объектов III класса опасности

П-2 - Зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса опасности

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Т-1 - Зона объектов транспортной инфраструктуры

Т-2 - Зона объектов железнодорожной инфраструктуры

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р-1 - Зона озеленения общего пользования

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

CН-1 - Зона специального назначения

СН-2 - Зона размещения кладбищ

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ-1 - Зона сельскохозяйственного использования в границах земель населенных пунктов

СХ-2 - Зона сельскохозяйственного использования объектов недвижимости

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СХ-3 - Земли садовых участков

СХ-4 - Земли сельскохозяйственных угодий

ЗОНА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ТОП-1 - Зона общего пользования

2.  Перечень объектов капитального строительства по функциональному назначению

Жилые здания:

- Индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками

- Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками

- Многоквартирные жилые дома до 5 этажей

- Жилые дома для обслуживающего персонала

- Специальные жилые дома для престарелых и инвалидов

- Общежития, в том числе, связанные с производством и образованием

- Садовые и дачные дома

- Многофункциональные обслуживающие, административные и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями

Организации, учреждения, управления:

- Административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации

- Административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации

- Офисы

Кредитно-финансовые учреждения:

- Банки, биржи

- Отделения и филиалы банков, обменные пункты

Учреждения образования:

- Детские дошкольные учреждения

- Учреждения среднего образования

- Общеобразовательные школы

- Школы-интернаты

- Учреждения среднего специального и профессионального образования

Учреждения здравоохранения

- Стационары

- Амбулаторно-поликлинические учреждения

- Поликлиники

- Диспансеры

- Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты

- Станции скорой медицинской помощи

- Травмпункты

- Аптеки

- Пункты оказания первой медицинской помощи

Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма

- Санатории-профилактории

- Дома отдыха, пансионаты

- Базы отдыха предприятий, организаций

- Туристские базы

- Мотели

- Кемпинги

- Гостиницы

Учреждения социальной защиты

- Центры социального обслуживания населения

- Дома-интернаты

- Детские дома-интернаты

- Дома ребенка (малютки)

- Центры социальной помощи семье и детям

- Ночлежные дома для бездомных

- Социально-реабилитационные центры

Учреждения культуры и искусства

- Кинотеатры

- Учреждения клубного типа (дворцы и дома культуры, клубы, центры культуры и пр.)

- Библиотеки

- Музеи, выставочные залы, галереи

- Открытые эстрады, танцевальные площадки

- Архивы, информационные центры

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины:

- Магазины промышленных товаров

- Магазины продовольственных товаров

- Магазины товаров первой необходимости

Рынки:

- Рынки продовольственные

- Рынки универсальные

Объекты бытового обслуживания:

- Комбинаты бытового обслуживания

- Бани

- Приемные пункты прачечных и химчисток

- Ателье, мастерские и салоны бытовых услуг

- Косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты

- Встроенно-пристроенные объекты бытового обслуживания

Предприятия общественного питания:

- Рестораны

- Столовые

- Кафе, закусочные, бары и т. д.

Центральные предприятия связи

- Почтамт

- Центральный телеграф

- Центральный переговорный пункт

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

- Фабрики-прачечные

- Прачечные самообслуживания

- Фабрики-химчистки

- Химчистки самообслуживания

- Жилищно-коммунальные службы

Прочие объекты

- Отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты

- Отделения, участковые пункты милиции

- Пожарные части

- Пожарные депо

- Ветлечебницы

- Детские площадки, площадки для отдыха

- Площадки для выгула собак

- Хозяйственные площадки

Объекты религиозного назначения

- Церкви

- Соборы

- Храмы

- Часовни

- Монастыри

- Мечети

- молельные дома

Сооружения для хранения транспортных средств

- Гаражи грузовых автомобилей

- Гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения

- Гаражи легковых автомобилей такси и проката

- Автобусные парки

- Гаражи индивидуальных легковых автомобилей

- Автостоянки открытые для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей

Предприятия автосервиса

- АЗС

- Авторемонтные и автосервисные предприятия

- Мойки

- Автосалоны

Предприятия, сооружения и иные объекты

Предприятия и сооружения II-III классов опасности:

- - Лесная и деревообрабатывающая промышленность

- - Строительная промышленность

- - Обработка животных продуктов

- - Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ

Предприятия и сооружения IV-V классов опасности:

- Лесная и деревообрабатывающая промышленность

- Строительная промышленность

- Обработка животных продуктов

- Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ

Объекты складского назначения

- Объекты складского назначения II-III классов опасности

- Объекты складского назначения IV-V классов опасности

- Оптовые базы и склады

- Сооружения и коммуникации трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования

- Рекультивация территории

Природно-рекреационные территории

- Парки

- Скверы, сады, бульвары

- Лесопарки

- Оранжереи, питомники

- Специализированные парки

- Пляжи

- Инфраструктура для отдыха

- Малые архитектурные формы благоустройства

Объекты сельскохозяйственного назначения

- Сады, огороды

- Пашни, сенокосы, пастбища

- Сельскохозяйственные здания и сооружения

- Сельскохозяйственные объекты

- Дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.)

- Постройки для содержания мелких животных

Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости

- Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизация и т.д.)

- Улицы, дороги, иные пешеходно-транспортные коммуникации

- Объекты и предприятия связи (почтовые отделения, телеграф, переговорные пункты, автоматические телефонные станции, антенны сотовой радиорелейной и спутниковой связи)

- Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы)

- Зеленые насаждения

- Элементы благоустройства, малые архитектурные формы

- Общественные туалеты (в зависимости от типа)

- Объекты санитарной очистки территории

3. Перечень временных объектов, строений и сооружений по функциональному назначению

Объекты торговли

- торговые комплексы

- нестационарные торговые объекты (мини-рынки, павильоны, киоски)

- стационарные лотки

- летние кафе

Объекты транспортной инфраструктуры

- металлические гаражи

- открытые автостоянки

- остановочные комплексы

Объекты различного функционального назначения

- сезонные обслуживающие объекты

- склады

- павильоны

- палатки

- навесы

- шатры

Статья 2. Градостроительные регламенты территориальных зон по основным, вспомогательным и условно-разрешенным видам и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции

Градостроительные регламенты всех видов территориальных зон применяются с учетом ограничений, определенных разделом 16 настоящих Правил, иными документами ограничений по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.

Параметры видов разрешенного использования применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», техническими регламентами.

Вид разрешенного использования земельного участка выбирается согласно классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». Соответствие видов разрешенного использования земельного участка назначению объекта капитального строительства приведено в таблице ниже.

Таблица

| Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования | Вид разрешенного использования земельного участка | Назначение объекта капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | Индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками |
| 2.3 | Для блокированной жилой застройки | Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками |
| 2.5 | Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки | Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа |
| 2.7.1 | Объекты гаражного назначения | Индивидуальные гаражи |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | Сети инженерно-технического обеспечения (тепло- газо- электро- водоснабжения и водоотведения и др.) для присоединения объектов капитального строительства, учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.2 | Социальное обслуживание | Учреждения социальной защиты |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | Амбулаторно-поликлинические учреждения, пункты оказания первой медицинской помощи, аптеки, стационары, ветлечебницы без содержания животных |
| 3.5 | Образование и просвещение | Детские дошкольные учреждения, школы общеобразовательные, школы-интернаты |
| 3.6 | Культурное развитие | Учреждения культуры и искусства локального и районного значения, музеи, выставочные залы, галереи, физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.7 | Религиозное использование | Церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома |
| 3.8 | Общественное управление | Административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации, многофункциональные деловые и обслуживающие здания , судебные и юридические органы, офисы, отделения, участковые пункты милиции, пожарные части |
| 4.4 | Магазины | Магазины, рынки, временные торговые объекты |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Кредитно-финансовые учреждения |
| 4.6 | Общественное питание | Предприятия общественного питания, рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | Гостиницы |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | Предприятия автосервиса, сооружения для хранения транспортных средств, автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения |
| 4.9.1 | Объекты придорожного сервиса | АЗС, авторемонтные и автосервисные предприятия, мойки, автосалоны |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | Лодочные станции, пункты проката инвентаря, спортивные комплексы и залы, бассейны, теннисные корты, катки и другие аналогичные объекты, объекты отдыха и туризма (базы и дома отдыха, пансионаты, туристические базы, детские лагеря отдыха и др.) |
| 5.3 | Охота и рыбалка | Дома охотника или рыболова, сооружения, необходимые для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы |
| 6.8 | Связь | Центральные предприятия связи |
| 6.9 | Склады | Объекты складского назначения II-III классов вредности, объекты складского назначения IV и V классов вредности, оптовые базы и склады |
| 7.2 | Автомобильный транспорт | Объекты капитального строительства, необходимые для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, пост органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Мемориальные комплексы, памятные объекты |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны, мемориальные комплексы, дома траурных обрядов, бюро похоронного обслуживания, бюро-магазины похоронного обслуживания, крематории (для действующих кладбищ) |
| 13.2 | Ведение садоводства | Садовый дом |
| 13.3 | Ведение дачного хозяйства | Жилой дачный дом |

Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) для различных жилых зон.

Площадь озеленённой территории микрорайона (квартала) в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) следует принимать не менее 25% площади территории квартала (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений).

Размеры приусадебных и приквартирных участков принимаются в соответствии сводом  правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011, Приложение Д.

Размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания  принимаются в соответствии со сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011, Приложение Ж. «Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков».

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальных зон, не приведенные в настоящих Правилах, определяются в соответствии со сводом правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011, другими действующими нормативными документами, а также заданиями на проектирование.

Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуатации объектов недвижимости – инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т. д.), объекты и предприятия связи, общественные туалеты, объекты санитарной очистки территории – могут размещаться в составе всех территориальных зон при соблюдении нормативных разрывов с прочими объектами капитального строительства.

На территории участка жилой застройки допускается размещение в нижних этажах жилого дома встроенно-пристроенных нежилых объектов при условии, если предусматриваются:

- обособленные от жилой территории входы для посетителей;

- обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект;

- самостоятельные шахты для вентиляции;

- отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками;

- индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных помещений.

Размещение детских дошкольных учреждений в первых этажах жилых домов требует дополнительно обеспечения нормативных показателей: освещенности, инсоляции, площади и кубатуры помещений, высоты основных помещений не менее 3 метров в чистоте и организации прогулочных площадок на расстоянии от входа в помещение детского сада не более чем 30 м, от окон жилого дома – не менее 15 м.

Доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не должна превышать 20 %.

Прочие параметры жилой застройки (зоны Ж-1, Ж-2) определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для Пермского края, а также другими действующими нормативными документами.

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям раздела 14 свода правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011, нормами освещенности, приведенными в СП 52.13330, противопожарными требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

При проектировании и строительстве жилых зданий должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие выполнение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране здоровья людей и окружающей природной среды в соответствии с действующим законодательством.

Ж-1 – ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона жилой малоэтажной многоквартирной жилой застройки в 2 этажа выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов многоквартирных жилых домов со средней плотностью застройки при соблюдении нижеприведенных видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

Основные виды разрешенного использования

- Двухэтажный многоквартирный жилой дом

- Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, электро-, водоснабжения,  водоотведения и др.) для присоединения объектов капитального строительства

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Дворовые постройки (навесы, сараи, теплицы, бани и пр.) на приусадебном земельном участке

- Детские площадки

- Площадки для отдыха

- Хозяйственные площадки

- Спортивные площадки

Условно разрешенные виды использования

- Отделения связи, почтовые отделения

- Магазин

- Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты

- Ветеринарные пункты для мелких домашних животных

- Отделения, участковые пункты милиции

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- СП 55.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 31-02-2003 «Дома жилые одноквартирные»);

- СП 54.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»);

- другие действующие нормативы и технические регламенты.

| 1 | Минимальное расстояние, м: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | от объекта капитального строительства (дома, здания) до красной линии улиц | 5 |
| 1.2 | от объекта капитального строительства (дома, здания) до красной линии проездов* | 3 |
| 1.3 | от объекта капитального строительства (дома, здания) до границы соседнего участка | 3 |
| 1.4 | от окон жилых помещений до стен и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках | 6 |
| 1.5 | от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка | 4 |
| 1.6 | от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка* | 1 |
| 2 | Максимальный процент застройки, % |  |
| 2.1 | для многоквартирного двухэтажного жилого дома | 50 |
| 2.2 | для сетей инженерно-технического обеспечения | 80 |
| 3 | Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, сетей инженерно-технического обеспечения, определяются в соответствии с действующими регламентами, нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории |  |

Ж-2 – ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Зона жилой застройки с размещением жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше 3 надземных этажей), производства сельскохозяйственной продукции, размещения гаража и иных вспомогательных сооружений, содержание сельскохозяйственных животных.

Основные виды разрешенного использования

- Для ведения личного подсобного хозяйства;

- Для индивидуального жилищного строительства;

- Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками

- Сети инженерно-технического обеспечения (тепло- газо- электро- водоснабжения и водоотведения и др.) для присоединения объектов капитального строительства

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Дворовые постройки (гараж, мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.)

- Сады, огороды (для жилых домов с приусадебными участками)

- Скважины для забора воды, индивидуальные колодцы (при условии организации зоны санитарной охраны не менее 30-50 м выше по потоку грунтовых вод)

- Объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы)

Условно разрешенные виды использования

- Магазины

- ТП площадью застройки более 100 кв. м, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- СП 55.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 31-02-2003 «Дома жилые одноквартирные»);

- СП 54.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»);

- другие действующие нормативы и технические регламенты.

| 1 | Минимальное расстояние, м: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | от объекта капитального строительства (дома, здания) до красной линии улиц | 5 |
| 1.2 | от объекта капитального строительства (дома, здания) до красной линии проездов* | 3 |
| 1.3 | от объекта капитального строительства (дома, здания) до границы соседнего участка | 3 |
| 1.4 | от окон жилых помещений до стен и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках | 6 |
| 1.5 | от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка | 4 |
| 1.6 | от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка | 1 |
| 2 | Максимальный процент застройки, % |  |
| 2.1 | для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства | 10 |
| 2.2 | для блокированной жилой застройки | 30 |
| 2.3 | для ведения личного подсобного хозяйства | 10 |
| 2.4 | для магазина | 60 |
| 2.5 | для сетей инженерно-технического обеспечения | 80 |
| 3 | Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков*, га: |  |
| 3.1 | для индивидуального жилищного строительства минимальный максимальный | 0,06 0,50 |
| 3.2 | для ведения личного подсобного хозяйства минимальный максимальный | 0,06 0,50 |
| 3.3 | для блокированной жилой застройки минимальный максимальный | 0,04 0,50 |
| 3.4 | для магазина минимальный максимальный | 0,02 0,08 |
| * Предельные (максимальные и минимальные) размеры для сетей инженерно-технического обеспечения определяются в соответствии с действующими регламентами, нормативами градостроительного проектирования, документацией по планировке территории |  |  |

Ж-3 - ЗОНА САДОВЫХ УЧАСТКОВ

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения жилого строения используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

Основные виды разрешенного использования

- Для ведения садоводства

- Садовый дом

- Дом сторожа

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Хозяйственные постройки (баня, надворный туалет, места для хранения дров, инструмента, компоста и др.)

- Водозаборные скважины

- Теплицы

- Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха

- ЦТП, ТП, РП, сети инженерно-технического обеспечения (тепло- газо- электро- водоснабжения и водоотведения и др.) для технологического присоединения объектов капитального строительства

- Хозяйственные площадки для сбора мусора

Условно разрешенные виды использования для данной зоны не устанавливаются.

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- СП 53.13330.2011 (СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», актуализированная редакция)

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

Площадь земельных участков, предоставляемых гражданам, из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность) для ведения садоводства составляет от 600 кв.м до 5000 кв.м.

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

Параметры общественно-деловой застройки определяются в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), а также другими действующими нормативными документами.

О-1 - ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий формирования разнообразных объектов городского значения, связанных, прежде всего, с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости.

Основные виды разрешенного использования

- Административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации

- Многофункциональные деловые и обслуживающие здания

- Учреждения культуры и искусства локального и районного значения

- Магазины

- Объекты бытового обслуживания

- Кафе

- Столовые

- Центральные предприятия связи

- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

- Отделения, участковые пункты милиции

- Пожарные части

- Детские дошкольные учреждения

- Общеобразовательные школы

- Амбулаторно-поликлинические учреждения

- Аптеки

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Сети инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, электро-, водоснабжения,  водоотведения и др.) для присоединения объектов капитального строительства

- Гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения

- Объекты, технологически связанные с основным назначением зоны (хозяйственные  постройки, мастерские и др.)

- Площадки для отдыха (картинг и др.)

Условно разрешенные виды использования

- Детские площадки, площадки для отдыха

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

Требования к параметрам сооружений и границ земельных участков в соответствии со следующими документами:

- СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- СНиП 31-06-2009 (актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»);

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

| 1 | Минимальный отступ зданий от красной линии, м | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I и II степени огнестойкости, м | 6 |
| 3 | Минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III степени огнестойкости, м | 8 |
| 4 | Минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ до красных линий | 10 |
| 5 | Максимальная высота зданий, % | 15 |
| 6 | Максимальный процент застройки земельного участка, % | 60 |

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости для зон П

1. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60 % все территории производственной зоны.

2. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП II-89-80).

3. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

4. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.

5. Режим содержания санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

6. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %:

до 300 м – 60 %

св. 300 до 1000 м – 50 %

7. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

8. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии с:

- СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»)

- СНиП 11-89-90* «Генеральные планы промышленных предприятий»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- другими действующими нормативными документами и техническими регламентами.

П-1 - ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ III КЛАССА ОПАСНОСТИ

Зона предназначена для размещения производственных объектов III класса опасности, иных объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости.

Основные виды разрешенного использования

- Промышленные предприятия и коммунально-складские организации III класса вредности

- Объекты жилищно-коммунального хозяйства (объекты складского назначения II-III классов вредности)

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Многофункциональные деловые и обслуживающие здания

- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

- Гаражи служебного транспорта

Условно разрешенные виды использования для данной зоны не устанавливаются.

П-2 - ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV-V КЛАССА ОПАСНОСТИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV и V класса вредности и ниже, иных объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования недвижимости.

Основные виды разрешенного использования

- Производственные предприятия и коммунально-складские организации IV и V классов опасности

- Объекты складского назначения V классов опасности

- Сооружения для хранения транспортных средств

- Мастерская автосервиса

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Встроенные офисы к зданию управления, связанного с обслуживанием предприятий

- Гаражи служебного пользования

- Площадки для сбора мусора, в том числе и производственных отходов

Условно разрешенные виды использования для данной зоны не устанавливаются.

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Р-1 - ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически-чистой окружающей среды для организации отдыха и досуга населения.

Основные виды разрешенного использования

- Элементы благоустройства, малые архитектурные формы

Вспомогательные, условно разрешенные виды использования для данной зоны не устанавливаются.

Параметры разрешенного строительного изменения земельных участков

Требования к параметрам земельных участков в соответствии с СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

CН-1 - ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для размещения твердых бытовых отходов и скотомогильников.

Основные виды разрешенного использования

- полигон по захоронению и сортировке твердых бытовых отходов

- скотомогильники

Вспомогательные, условно разрешенные виды использования для данной зоны не устанавливаются.

Параметры разрешенного строительного изменения земельных участков

Размеры земельных участков определяются в соответствии с техническими регламентами.

СН-2 - ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ КЛАДБИЩ

Зоны предназначена для размещения кладбищ и мест захоронения. Порядок использования территории определяется  с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

Основные виды разрешенного использования

- Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны

- Захоронения (для действующих кладбищ)

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Открытые (бесплатные) автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей и автобусов

- ЦТП, ТП, РП, сети инженерно-технического обеспечения (тепло- газо- электро- водоснабжения и водоотведения и др.) для присоединения объектов капитального строительства

Условно разрешенные виды использования для данной зоны не устанавливаются.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Площадь земельного участка кладбища – не более 40 га.

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СХ-1 - ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Зона предназначена для размещения сельскохозяйственных угодий, полевых земельных участков.

Основные виды разрешенного использования

- Сенокошение

- Выпас скота

- Огородничество

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Размещение временных сооружений, не являющихся объектами недвижимости

- Устройство автомобильных дорог с твердым покрытием

- ЦТП, ТП, РП, сети инженерно-технического обеспечения (тепло- газо- электро- водоснабжения и водоотведения и др.) для присоединения объектов капитального строительства

Условно разрешенные виды использования для данной зоны не устанавливаются.

Параметры разрешенного строительного изменения земельных участков

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- СП 19.13330.2011 актуализированная редакция СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»

- СП 56.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 31-03-2011 «Производственные здания»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

Площадь земельных участков, предоставляемых гражданам, из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для ведения огородничества составляет от 600 кв. м. до 1500 кв. м. (для ранее используемых земельных участков минимальный размер – 200 кв. м.).

СХ-2 - ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Зона предназначена для размещения зданий, строений, сооружений, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Основные виды разрешенного использования

- Предприятия по первичной переработке, расфасовке  сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование)

- Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

- Первичная переработка сельскохозяйственной продукции

- Скважины, водонапорная башня

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Объекты, технологически связанные с назначением основного вида зоны

- Гаражи и автостоянки грузовых, ведомственных, легковых  автомобилей

- Размещение временных сооружений, не являющихся объектами недвижимости

- ЦТП, ТП, РП, сети инженерно-технического обеспечения (тепло- газо- электро- водоснабжения и водоотведения и др.) для присоединения объектов капитального строительства

Условно разрешенные виды использования для данной зоны не устанавливаются.

Параметры разрешенного строительного изменения земельных участков

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- СП 19.13330.2011 актуализированная редакция СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»

- СП 56.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 31-03-2011 «Производственные здания»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

Размеры земельных участков, особенности размещения, этажности и прочих параметров зданий определяются в соответствии с техническими регламентами.

Градостроительные регламенты для земель сельскохозяйственных угодий не устанавливаются.

ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СХ-3 - ЗОНА САДОВЫХ УЧАСТКОВ

Зона предназначена для размещения садовых и дачных участков с правом возведения жилого строения используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур. В пределах границах соответствующей зоны в отношении земельных участков и объектов капитального строительства устанавливается сельскохозяйственный регламент использования территорий.

Основные виды разрешенного использования

- Дома для сезонного проживания (садовые дома)

- Дом сторожа

Вспомогательные виды разрешенного использования

- Хозяйственные постройки (баня, надворный туалет, места для хранения дров, инструмента, компоста и др.)

- Водозаборные скважины

- Теплицы

- Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха

- ЦТП, ТП, РП, сети инженерно-технического обеспечения (тепло- газо- электро- водоснабжения и водоотведения и др.) для технологического присоединения объектов капитального строительства

- Хозяйственные площадки для сбора мусора

Условно разрешенные виды использования для данной зоны не устанавливаются.

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами:

- СП 53.13330.2011 (СНиП 30-02-97* «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», актуализированная редакция)

- другие действующие нормативные документы и технические регламенты.

Площадь земельных участков, предоставляемых гражданам, из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность) для ведения садоводства составляет от 600 кв.м до 5000 кв.м.

СХ-4 - ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

Зона предназначена для размещения сельскохозяйственных угодий. В пределах границах соответствующей зоны устанавливается сельскохозяйственный регламент использования территорий.

Основные виды разрешенного использования

- Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках

- Пашня

- Сенокосы

- Пастбища

- Крестьянское (фермерское) хозяйство

Вспомогательные, условно разрешенные виды использования для данной зоны не устанавливаются.

Использование земель осуществляется в соответствии с Федеральными законами.

ЗОНА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ТОП-1 - Зона общего пользования

Зона предназначена для размещения автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы.

Основные виды использования

- ЦТП, ТП, РП, сети инженерно-технического обеспечения (тепло- газо- электро- водоснабжения и водоотведения и др.) для присоединения объектов капитального строительства

- места для посадки пассажиров общественного автотранспорта

- сооружения для организации дорожного движения, в том числе пункты ГИБДД

- малые архитектурные формы

- объекты уличного освещения

- улично-дорожная сеть населенного пункта

- автодорожные мосты, тоннели, дамбы

- тротуары, дорожки

Вспомогательные виды использования для данной зоны не устанавливаются.

Условно разрешенные виды использования для данной зоны не устанавливаются.

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости

1. Размеры земельных участков объектов инженерно-технического обеспечения, необходимых для обслуживания территориальной зоны (в том числе линейные инженерные объекты), особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются в соответствии с действующими техническими регламентами, документацией по планировке территории.

Статья 42. Перечень зон с особыми условиями использования земельных участков и  бъектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности

1. Перечень зон с особыми условиями использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности:

- Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

- Охранная зона ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ

- Санитарно-защитная зона водонапорной башни и водозаборной скважины

- Санитарно-защитная зона очистных сооружений

- Санитарно-защитная зона фермы

- Санитарно-защитная зона свалки ТКО

- Санитарно-защитная зона хранения зерна

- Санитарно-защитная зона МТМ

- Санитарно-защитная зона железных и автомобильных дорог

- Зона объектов культурного наследия

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности для различных зон

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Охранная зона ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- ПУЭ Межотраслевые правила по охране труда и эксплуатации электрических сетей, 2003;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных на границах таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Санитарно-защитная зона водонапорной башни и водозаборной скважины.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН  2.1.4.1110-02 с изм. от 1 декабря 2007 г. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация, наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85)

Санитарно-защитная зона фермы

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона свалки ТКО

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона хранения зерна

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона МТМ

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона железных и автомобильных дорог

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП  2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Зона объектов культурного наследия

1. Зона объекта культурного наследия, подлежащего охране, надзору и контролю устанавливается для использования объекта культурного наследия с обязательным выполнением требований по обеспечению сохранности в соответствии с особенностями данного объекта, послужившими для включения его в реестр и являющимися предметом охраны данного объекта.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия:

Разрешается:

- музеефикация памятника;

- реконструкция памятника при условии сохранения индивидуальных предметов охраны;

- установка охранных и мемориальных досок;

- сохранение объекта культурного наследия – мероприятия, направленные на обеспечение физической сохранности – ремонтно-реставрационные, противоаварийные, консервационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные работы, проводимые в соответствии с документацией, согласованной государственным органом охраны объектов культурного наследия;

Запрещается:

- снос объекта культурного наследия (памятника истории);

- все виды земляных, строительных работ и хозяйственной деятельности, нарушающие предмет охраны;

Предметы охраны (подлежит сохранению):

- исторические границы участков

- исторические функции, если они морально не устарели

- индивидуальные предметы охраны (фасады, интерьеры, отдельные элементы декора и пр.)

3. Указанные в части 2 настоящей статьи ограничения:

- определены в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации)»;

- излагаются применительно к территориям памятников - земельным участкам, на которых располагаются объекты капитального строительства, включенные в реестр объектов культурного наследия.