МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

НОВОИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Нытвенского муниципального района Пермского края

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВОИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

пос. Новоильинский, 2018 год

## МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ местных НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ Новоильинского городского поселения

###### Социально-экономическая характеристика Новоильинского городского поселения

Новоильинское городское поселение - муниципальное образование в составе Нытвенского муниципального района Пермского края, состоящее из поселка городского типа Новоильинский с прилегающими территориями, в границах которого осуществляется местное самоуправление в целях решения вопросов местного значения.

Административным центром Новоильинского городского поселения является поселок Новоильинский.

Новоильинское городское поселение расположено в юго-восточной части Нытвенского района, на правом берегу Воткинского водохранилища реки Кама. Поселение граничит на севере с Уральским и Нытвенским городскими поселениями, с запада, юга и востока Поселение граничит по реке Кама с Пермским муниципальным районом и с Оханским муниципальным районом.

Расстояние от п. Новоильинский до краевого центра г. Перми составляет порядка 77 км, расстояние до районного центра г. Нытвы достигает 12 км.

Площадь Новоильинского городского поселения составляет 72,77 км2.

Законом Пермской области от 10.11.2004 № 1738-356 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Нытвенского района Пермского края» Новоильинское поселение наделено статусом городского поселения с административным центром в поселке Новоильинский.

В соответствии с законом Пермской области от 10.11.2004 № 1738-356 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Нытвенского района Пермского края» общая протяженность границ Новоильинского городского поселения составляет 45,3 км.

В состав Новоильинского городского поселения входит один населенный пункт поселок Новоильинский.

В Поселении выделяется несколько зон. Большая часть территории Поселения занята землями лесного фонда. На севере расположена территория населенного пункта поселка Новоильинский.

Экономико-географическое положение Поселения имеет преимущества и недостатки. К основным преимуществам относятся наличие реки Кама на территории Поселения, а также непосредственная близость к федеральной трассе. Автодорога P-242 «Казань-Пермь-Екатеринбург» — дорога федерального значения на территории России. Начинается в Казани, проходит через Краснокамск, Пермь, Кунгур, Красноуфимск, Первоуральск и заканчивается в Екатеринбурге. Является составной частью европейского маршрута E 22.

Недостатками расположения Поселения являются: отдаленность от краевого центра и отсутствие железнодорожного сообщения. На расстоянии 6 км от пос. Новоильинский расположена железнодорожная станция Сукманы.

На территории Поселения имеется три отдаленных микрорайона: Долгий Мост, Новая Станция, детский оздоровительный лагерь «Гагаринец». Отдаленные микрорайоны связаны с центром Поселения автомобильными дорогами общего пользования районного значения. Регулярное пассажирское сообщение обеспечивается автомобильным транспортом. На территории п. Новоильинский находится автовокзал, с которого осуществляются автобусные маршруты районного и регионального значения:

«Новоильинский – Нытва»;

«Новоильинский – Уральский»;

«Новоильинский – Краснокамск»;

«Новоильинский – Пермь».

По территории Поселения проходит автомобильная дорога «Новоильинский – Нытва» с последующим выходом на автодорогу «Казань – Пермь», которая обеспечивает связь с крупными городами: Пермь, Краснокамск, а также с многочисленными населенными пунктами.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения:

- объекты социальной сферы и бюджетные учреждения;

- объекты трудовой деятельности.

Связь с крупными городами также предопределяют потенциальные возможности для развития транспортно-промышленного комплекса.

Вследствие экономико-географического расположения наиболее важными внешними связями для Новоильинского городского поселения являются связи с городами Нытва и Пермь.

Важным социально-экономическим показателем является численность населения, который постоянно изменяется вследствие рождения, смертей, миграции, измеряется и оценивается по состоянию на определенный момент времени. Численность населения Новоильинского городского поселения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 3523 человека. В таблице 1 приведена динамика изменения численности населения Новоильинского городского поселения по состоянию на 1 января каждого года в период с 2007 по 2018 год.

Динамика изменения численности населения

| Год | Численность населения, чел. | Динамика изменения, % |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 3400 | - |
| 2008 | 3475 | 1,02 |
| 2009 | 3480 | 1,00 |
| 2010 | 3638 | 1,05 |
| 2011 | 3520 | 0,97 |
| 2012 | 3520 | 1,00 |
| 2013 | 3491 | 0,99 |
| 2014 | 3525 | 1,01 |
| 2015 | 3533 | 1,00 |
| 2016 | 3553 | 1,01 |
| 2017 | 3523 | 0,99 |
| 2018 | 3523 | 1,00 |

В соответствии с Генеральным планом Поселения прослеживается динамика изменения численности населения. Так, в течение последних 10 лет численность населения увеличилась приблизительно на 1%.

Возрастная структура населения Новоильинского городского поселения следующая:

20% - дети от 0 до 18 лет;

55% - население трудоспособного возраста;

25% - население пенсионного возраста.

В структуре населения преобладает население трудоспособного возраста. Доля населения трудоспособного возраста составляет 55% к общему числу жителей в Поселении. Одной из демографических проблем является увеличение доли населения пенсионного возраста.

Безопасность и комфортность проживания обеспечиваются нормативным состоянием жилищного фонда. Жилищный фонд Новоильинского городского поселения представлен многоквартирными домами, а также домами индивидуальной застройкой.

Площадь жилищного фонда Поселения составляет 106 тыс.м2, соответственно, средняя обеспеченность жилищным фондом равна 30,1 м2 на одного человека.

В соответствии с генеральным планом строительство нового жилья в Поселении способствует  повышению уровня благоустройства жилищного фонда в целом за счет его обновления и вывода из эксплуатации ветхих и аварийных домов.

На территории Поселения имеются социальные объекты и бюджетные учреждения (Таблица 2).

Перечень социальных объектов и бюджетных учреждений Новоильинского сельского поселения

| Наименование, форма собственности | Отрасль, вид деятельности |
| --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ п.Новоильинский» | Оказание коммунальных услуг |
| Муниципальное учреждение здравоохранения «Амбулатория поселка Новоильинский» | Здравоохранение |
| Муниципальное учреждение «Новоильинский культурно-спортивный комплекс» | Культура |
| Муниципальное учреждение «Новоильинская лыжная база» | Спорт |
| Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» | Образование |
| Новоильинская поселковая библиотека | Культура |
| Филиал Центральной районной аптеки №16 | Здравоохранение |
| Муниципальное образовательное учреждение ДОД «Детская музыкальная школа п.Новоильинский» | Образование |
| Новоильинский реабилитационный центр | Соц.защита |
| Почтовое отделение | Федеральная почтовая служба |
| Муниципальное образование «Администрация Новоильинского ГП» | Орган местного самоуправления |
| Пожарная часть №134 | МЧС |
| МДОУ «Детский сад №1» | Образование |
| МДОУ «Детский сад Малышок» | Образование |
| МОУ «Центр психолого-медико социального сопровождении» | Образование |

Экономика Поселения представляет собой в основном предприятия, связанные с лесоперерабатывающим комплексом. Кроме этого, в границах Новоильинского городского поселения находится карьер локомотивных песков, а также разведанные запасы ПГС: месторождение Хмелевское и месторождение Новоильинское.

На территории Поселения имеются коммерческие организации в сфере торговли и предоставления бытовых услуг.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Важной задачей является повышение привлекательности Поселения как места жительства путем создания благоприятных условий для жизнедеятельности населения, постоянно проживающего на территории Поселения. Таким образом, выделяются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, проводятся мероприятия по реконструкции и строительству новых инфраструктурных объектов, повышается качество предоставления услуг.

Для обеспечения земельных участков объектами инфраструктуры для строительства жилых зданий разработан перечень мероприятия по комплексному развитию инфраструктуры на данных участках, предусмотренных под застройку на ближайшую перспективу.

###### Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования - документ, содержащий минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), с учетом демографических, социально-экономических и других особенностей городского поселения, предупреждения и устранения вредного воздействия на население факторов среды обитания.

Нормативы градостроительного проектирования разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Целью разработки местных нормативов градостроительного проектирования является создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Разработка нормативов градостроительного проектирования направлена также на обеспечение пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития территории.

Нормативы градостроительного проектирования решают следующие основные задачи:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке градостроительной документации (генерального плана, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории) на основе документов планирования социально-экономического развития территории;

- распределение используемых при проектировании показателей на группы по видам градостроительной документации;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации  изменяющимся социально-экономическим условиям на территории;

- приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства о градостроительной деятельности терминологии, используемой в применяемых при разработке нормативов нормативно-технических документах, действующих в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации;

- установление требований к материалам, сдаваемым в составе документов территориального планирования, документации по планировке территории, правил землепользования и застройки для обеспечения формирования ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

###### Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования

Нормируемые показатели, устанавливаемые в местных нормативах градостроительного проектирования Новоильинского городского поселения,  включают расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения (включая маломобильную категорию населения), обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Перечень объектов местного значения Новоильинского городского поселения для целей настоящих МНГП подготовлен на основании статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 12 Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае» (ред. от 09.09.2016), Устава Новоильинского городского поселения. В качестве основного перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования Новоильинского городского поселения, приняты объекты местного значения поселения, подлежащие отображению в генеральном плане поселения, согласно ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относящиеся к областям:

1) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

2) автомобильные дороги местного значения;

3) физическая культура и массовый спорт;

4) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

###### Общая характеристика методики разработки местных нормативов градостроительного проектирования

Нормативы содержат показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, то есть  нормируемые показатели объектов планирования. Нормируемые показатели объектов планирования, в свою очередь, включают количественные нормируемые показатели объектов планирования и качественные нормируемые показатели объектов планирования.

Таким образом, нормируемые показатели объектов планирования представляют собой количественные и качественные показатели градостроительного развития территории, обеспечивающие благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения услугами, предоставляемыми населению с помощью нормируемых объектов градостроительной деятельности, а также показатели площади земельных участков объектов капитального строительства и различных территорий, земель и зон.

В соответствии с ч. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Перечень объектов местного значения Новоильинского городского поселения подготовлен на основании статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 12 Закона Пермского края от 14.09.2011 № 805-ПК «О градостроительной деятельности в Пермском крае», Устава Новоильинского городского поселения.

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования Новоильинского городского поселения, приняты объекты местного значения поселения, подлежащие отображению в генеральном плане поселения, согласно ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относящиеся к областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

## ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВОИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| Наименование объекта | Наименование расчетного показателя | Обоснование расчетных показателей |
| --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Электропотребление определено в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» Приложение 12: - 950 кВт ч/год на 1 чел. без стационарных электроплит; - 1350 кВт.ч/год на 1 чел. со стационарными электроплитами |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты газоснабжения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Объем газопотребления принят в соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»: - при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м3/год на 1 чел.; - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 м3/год на 1 чел.; - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 м3/год на 1 чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты теплоснабжения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Объем теплопотребления принят в соответствии с Приложением А СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»: - при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом 0,97 Гкал/год на 1 чел.; - при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом 2,4 Гкал/год на 1 чел.; - при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом 1,43 Гкал/год на 1 чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоснабжения и водоотведения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Объем водопотребления принят в соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: - при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн 125 л/сут. на 1 чел.; - то же, с ванными и местными водонагревателями 160 л/сут. на 1 чел.; - то же, с централизованным горячим водоснабжением 220 л/сут. на 1 чел. Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» равным водопотреблению: - при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн 125 л/сут. на 1 чел.; - то же, с ванными и местными водонагревателями 160 л/сут. на 1 чел.; - то же, с централизованным горячим водоснабжением 220 л/сут. на 1 чел. Объем водоотведения должен соответствовать объемам водопотребления. Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения определен на основании СП 42.13330.2011 (Таблица 12 - Суточный объем поверхностного стока). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируются |
| Объекты улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Объекты дорожно-транспортной инфраструктуры нормируются и размещаются в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: - постановление Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», - постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», - постановление Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», - СП42.13330.2011 (п.11.4 Таблица 7), - СП42.13330.2011 (п.11.5 Таблица 8). Нормы расчета стоянок автомобилей в соответствии с приложением К. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»: - Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, пред-приятий, торговых центров, вокзалов и т.д. (в том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.19, Приложение К); - Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более, м (СП 42.13330.2011 п.11.21, п.11.21); - Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 11.22); - В соответствии с ВСН 62-91* следует выделять места для личных автотранспортных средств инвалидов; - От стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей необходимо соблюдать санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; - Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты в области физической культуры и массового спорта | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий. Уровень обеспеченности 60 м2 площади пола на 1 тыс. чел. принят в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Плоскостные спортивные сооружения. Уровень обеспеченности 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. принят в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии) и местного значения муниципального района. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий. Пешеходная доступность 500 м принята согласно п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Плоскостные спортивные сооружения. Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», пешеходная доступность принята 1500 м согласно п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (показатель для физкультурно-спортивных центров жилых районов). |
| Объекты в области обращения с отходами | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа, но не более 5, контейнеров в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 100 м до площадок для установки контейнеров для сбора мусора устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». |
| Полигоны и мусороперерабатывающие комплексы | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 (п.12.18, табл.13); Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СНиП 2.01.28-85. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» установлен размер санитарно - защитной зоны от жилой застройки до границ полигона - 500 м. Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями: - СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», - СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию». |
| Объекты захоронения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Площадь кладбищ установлена в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Расчет количества и площади объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения, размеры их земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности согласно СП 42.13330.2011 (Приложению Ж). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты культуры и искусства | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели учреждений и предприятий обслуживания и допустимый уровень территориальной доступности населения приняты на основании показателей, установленных в СП 42.13330.2011 (Приложение Ж); Распоряжение Правительства РФ № 1683-р (ч. 2 культурно-досуговые учреждения). Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения приняты на основании показателей, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011; Распоряжение Правительства РФ № 1683-р (Библиотечное обслуживание муниципальных районов). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Доступность 30 мин. |
| Объекты благоустройства и озеленения территории | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | В соответствии с таблицей 4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» устанавливается минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования для сельского поселения 12 м2 на чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность принята 15 мин. в соответствии с п. 9.15 СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Площадь территории не менее 10% от площади квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность в границах квартала (микрорайона) принята в соответствии с п. 7.5 СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». |
| Объекты торговли | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Показатели в 300 м2 площади торговых объектов на 1000 чел. (в т.ч. для торговых объектов по продаже продовольственных товаров 100 м2 и для торговых объектов по продаже непродовольственных товаров 200 м2) приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| Объекты общественного питания | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обеспеченность предприятиями общественного питания в 40 посадочных мест на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| Объекты бытового обслуживания | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в 7 рабочих мест на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| Отделения связи | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Отделения почтовой связи относятся к объектам федерального значения. Не менее 1 объекта на поселение принято в соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортно-пешеходная доступность принимается по заданию на проектирование. |
| Административные здания | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | В соответствии ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установлен 1 объект. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность 30 мин. до здания администрации от жилых домов. |
| Объекты жилищного строительства | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Укрупненные показатели приведены при средней расчетной жилищной обеспеченности 20 м2/чел. в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Пожарное депо | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Для определения количества объектов пожарной охраны и типа пожарных депо следует использовать НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Обоснование расчета требуемого количества пожарных депо. Согласно НПБ 101-95, средняя скорость движения пожарного автотранспорта – 40 км/ч, согласно ч.1. ст.76 № 123-ФЗ – время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут, соответственно радиус обслуживания пожарного депо: (40 / 60) Х 10 Х 1,25 (поправочный коэффициент на неоднородность пути следования) = 8,3 км. – для городских поселений. Таким образом, имея в составе исходной информации численность населения и, соответственно ориентировочные параметры территорий, определяется необходимое количество объектов пожарной охраны. Количество объектов пожарной безопасности в Новоильинском городском поселении определено в размере 1 объект с радиусом обслуживания 8,3 км. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |