МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

НОВОИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Нытвенского муниципального района Пермского края

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

пос. Новоильинский, 2018 год

## ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования (далее – МНГП) Новоильинского городского поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения населения городского поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новоильинского городского  поселения.

МНГП поселения разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административно-территориального устройства, социальнодемографического состава и плотности населения, природно-климатических особенностей, стратегий, программ и планов социально-экономического развития, предложений органов местного самоуправления Новоильинского городского поселения Нытвеснкого муниципального района Пермского края.

Местные нормативы градостроительного проектирования Новоильинского городского поселения Нытвенского муниципального района Пермского края включают в себя:

- основную часть местных нормативов градостроительного проектирования Новоильинского городского поселения Нытвенского муниципального района Пермского края, содержащие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования;

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Новоильинского городского поселения Нытвеснкого муниципального района Пермского края;

- правила и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Новоильинского городского поселения Нытвеснкого муниципального района Пермского края.

МНГП Новоильинского городского поселения разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, Пермского края, Нытвеснкого района и местными нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами.

## Расчетные показатели для объектов градостроительной деятельности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Новоильинского городского поселения Нытвенского муниципального района Пермского края определены на основании с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории Новоильинского городского поселения;

2) генерального плана и программ комплексного социально-экономического развития Новоильинского городского поселения;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области инженерного обеспечения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения установлены в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Электроэнергия, электропотребление без стационарных электроплит | кВт·ч / год на 1 чел. | 950 | Не нормируется |  |
| 2. | Электроэнергия, электропотребление со стационарными электроплитами | кВт·ч / год на 1 чел. | 1350 |  |  |
| 3. | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки * | кВт·ч / год | 5220 |  |  |
| 4. | Электрические нагрузки ** | кВт | - |  |  |

Примечания:

а) (*) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

в) (**) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки производен в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Газопотребление при наличии централизованного горячего водоснабжения ** | м3 / год на 1 чел. | 120 | Не нормируется |  |
| 2. | Газопотребление при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей ** | м3 / год на 1 чел. | 300 |  |  |
| 3. | Газопотребление при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 180 |  |  |

Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Теплопотребление при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении природным газом | Гкал/год на 1 чел. | 0,97 | Не нормируется |  |
| 2. | Теплопотребление при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении природным газом | Гкал/год на 1 чел. | 2,4 |  |  |
| 3. | Теплопотребление при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении природным газом | Гкал/год на 1 чел. | 1,43 |  |  |

Примечания:

а) (*) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).

Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения и водоотведения населения

| № | Наименование объекта (наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Объем водопотребления |  |  | Не нормируется |  |
| 1.1. | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | л / сут. на 1 чел. | 125 |  |  |
| 1.2. | то же, с ванными и местными водонагревателями | л / сут. на 1 чел. | 160 |  |  |
| 1.3. | то же, с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 чел. | 220 |  |  |
| 2. | Объем водоотведения |  |  | Не нормируется |  |
| 2.1. | застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | л / сут. на 1 чел. | 125 |  |  |
| 2.2. | то же, с ванными и местными водонагревателями | л / сут. на 1 чел. | 160 |  |  |
| 2.3. | то же, с централизованным горячим водоснабжением | л / сут. на 1 чел. | 220 |  |  |
| 2.4. | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3 / сут. с 1 га территории | 50 |  |  |

Примечания:

а). Указанные нормы следует применять с учётом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» СНиП 2.04.02-84*.

2. Объем водоотведения должен соответствовать объемам водопотребления.

## Расчетные  показатели для объектов в области автомобильных дорог и транспорта

Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения, улично-дорожная сеть

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Улично-дорожная сеть (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки) * | км / 1 км² территории | 2,2 | Не нормируется |  |

Примечание:

а) (*) Параметры, включая размеры, перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются документами планировки территории (Проекты планировки и межевания территории) для размещения линейных объектов – автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения.

Расчетные показатели обеспеченности объектов местами хранения личного автотранспорта (автомобильными стоянками)

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Стояки автомобилей для многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |  |
| 1. | - гостевая стоянка | машино-мест на 1000 жителей | 75 | м | 100 |
|  |  | машино-мест на 1 квартиру | 0,2 |  |  |
| 2. | - стоянка для постоянного хранения | машино-мест на 1000 жителей* | 270 | м | 800-1500 |
|  |  | машино-мест на 1 квартиру | 0,7 |  |  |
| Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров |  |  |  |  |  |
| 1. | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | 100 работающих* | 30 | м | 250 |
| 2. | Промышленные предприятия, производственные здания и коммунально-складские объекты | 100 работающих в двух смежных сменах | 7 | м | 250 |
| 3. | Детские дошкольные учреждения и средние школы общего типа | 1 объект | По заданию на проектирование, но не менее 2 | м | 100 |
| 4. | Автовокзалы | 100 пассажиров в час «пик» | 10 | м | 250 |
| 5. | Рынки, рыночные комплексы, ярмарки | 50 торговых мест | 30 | м | 250 |
| 6. | Дома отдыха, санатории, базы отдыха предприятий и турбазы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 | м | 400 |

Примечания:

а) (*) Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. Размещение  требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов с соблюдением нормативного уровня благоустройства.

б) (**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей жилого дома.

Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения |  | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Остановки общественного транспорта | Не нормируется |  |  | м | 500 * |
| 2. | Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта | единиц / транспорт. предприятие | 1 |  | Не нормируется |  |
| 3. | Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | единиц / вид транспорта | 1 |  |  |  |
| 4. | Пассажирские автотранспортные предприятия | Кол-во единиц общественного автотранспорта / 1000 жителей | 27 |  |  |  |

Примечание:

а) (*) Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа.

## Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | Площадь пола (м2) на 1000 чел. | 60 | Пешеходная доступность, м | 500 |
| 2. | Плоскостные спортивные сооружения | Площадь земельного участка (га) на 1000 чел. | 0,7-0,9 | Пешеходная доступность, м | 1500 |

Примечания:

а. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии) и местного значения муниципального района.

б. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.

в. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

## Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области обращения с отходами и ритуальных услуг

Расчетные показатели предприятий по сбору, хранению и транспортированию отходов

| № | Наименование объекта (наименование услуги) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Сбор и вывоз бытового мусора | Обеспеченность контейнерными площадками, % / количество контейнеров на площадку, ед | 100 / 1* | Пешеходная доступность, м | 100** |

Примечание:

а) (*)Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин.

б) (**) Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Расчетные показатели предприятий по переработке отходов

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Полигоны и мусороперерабатывающие комплексы | га/1 тыс. твердых бытовых отходов в год | 0,02-0,05* | Размер санитарно - защитной зоны от жилой застройки до границ полигона, м | 500** |

Примечание:

а) (*)Размер территории полигона для отходов производства и потребления определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последующей возможностью использования отходов.

Наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.

б) (**) При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Не допускается размещение полигонов на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; во всех зонах охраны курортов; в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания водоносных горизонтов, а также в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

Расчетные показатели для объектов в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Кладбище | Размер земельного участка, га на 1 тыс.чел. | 0,24 | Не нормируется |  |
| 2. | Бюро похоронного обслуживания/ Дом траурных обрядов | Количество объектов на 1000 чел. | 1 | Не нормируется |  |

Примечание:

Санитарно-защитная зона устанавливается согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (50 м).

## Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры и искусства

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области культуры и искусства

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Сельская массовая библиотека | Количество объектов на территории, ед. | 1 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 30 |
|  |  | Количество единиц хранения, на 1 тыс. чел. | 5-6 тыс. |  |  |
|  |  | Количество читальных мест, на 1 тыс. чел. | 4-5 |  |  |
| 2. | Дом культуры | Количество объектов на территории, ед. | 1 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 30 |
|  |  | Количество посадочных мест, мест/1000 чел | 200 |  |  |
| 3. | Клуб | Количество посетительских мест на 1 тыс. чел. | 190 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | 30 |

## Расчетные показатели для объектов местного значения в области благоустройства и озеленения территории поселения

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов в области благоустройства и озеленения территории поселения

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Озелененные территории общего пользования | Площадь территории, м2/чел. | 12 | Транспортная доступность, мин. | 15 |
| 2. | Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой | Площадь территории, % от площади квартала (микрорайона) | 10 | Пешеходная доступность | В границах квартала (микрорайона) |

## Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания и связи

Расчетные показатели для объектов в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания и услуг связи

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Предприятия торговли | Площадь торговых объектов, м2 торговой площади /1 тыс. чел. | 300* | Пешеходная доступность, м. | 2000 |
| 2. | Предприятия общественного питания | Количество посадочных мест на 1 тыс. чел. | 40 | Пешеходная доступность, м. | 2000 |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | Количество рабочих мест на 1 тыс. чел. | 7 | Пешеходная доступность, м. | 2000 |
| 4. | Отделения связи | Количество объектов на поселение, ед. | 1 | Транспортно-пешеходная доступность, мин. | по заданию на проектирование |

Примечание:

а). Общая площадь торговых объектов 300 м2 торговой площади  на 1 тыс. чел., в том числе торговые объекты по продаже продовольственных товаров 100 м2 торговой площади на 1 тыс. чел.; торговые объекты по продаже непродовольственных товаров 200 м2 торговой площади на 1 тыс. чел.

## Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения в области деятельности органов местного самоуправления

Расчетные показатели для объектов в области деятельности органов местного самоуправления

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Административное здание | Количество объектов на поселение, ед. | 1 | Транспортная доступность, мин | 30 |

## Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области жилищного строительства

Расчетные показатели для объектов в области жилищного строительства

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Жилые помещения | Средняя жилищная обеспеченность, м2/чел. | 20 | Не нормируется |  |
| 2. | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма | м² общей площади / 1 чел. | 10 | Не нормируется |  |

## Расчетные показатели, установленные для объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий

Расчетные показатели объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Пожарное депо | Количество объектов, ед. | 1 | Транспортная доступность, мин. | 10 |
| 2. | Количество пожарных автомобилей* | ед. (на 1 депо) | 4-6 | Не нормируется |  |

Примечания:

а). (*) Количество пожарных автомобилей в каждом.

Расчетное количество сотрудников в дежурной смене на 1 пожарный автомобиль - 7 чел. В центральных пожарных депо разрешается размещать центр управления силами и средствами, отряд пожарной охраны, учебный пункт, базу газодымозащитной службы, рукавный пост, конференц-зал с кинопроекционной и фойе.

При подготовке документов территориального планирования для объектов местного значения Новоильинского городского поселения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций для пожарной охраны необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных пунктов Новоильинского городского поселения следует принимать в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны от 01.01.1995 НПБ 101-95, введенными в действие приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36 с учетом требований Региональных нормативов градостроительного проектирования «Расчетные показатели обеспеченности населения Пермского края объектами пожарной охраны», утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 22.07.2016 № 489-п.

## Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городов разной величины следующие:

400-600 м2 и более (включая площадь застройки) - при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки малых городов, на резервных территориях малых и средних городов в сельскохозяйственных районах, в новых или развивающихся поселках в пригородных зонах городов любой величины;

200-400 м2 (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных территориях больших городов, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне городов любой величины;

60-100 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных территориях больших и крупных городов, в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне крупных и крупнейших городов и в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городов любой величины;

30-60 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 2-, 3-, 4(5)-этажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городах любой величины при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.

Примечание.  В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации при осуществлении компактной застройки поселений земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства около дома (квартиры) предоставляются в меньшем размере с выделением остальной части участка за пределами жилой зоны поселений.

Красные линии устанавливаются документами по планировке территории.

## Требования к проектным решениям по созданию безбарьерной среды для маломобильных категорий населения

1. При планировке и застройке Поселения необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании, реконструкции и ремонте общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям», ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения», РДС 35-201-99 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Заданием на проектирование устанавливаются мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственники таких объектов должны осуществлять с общественными объединениями инвалидов согласования по мерам, обеспечивающим удовлетворение минимальных потребностей инвалидов.

2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые здания; административные здания и сооружения (включая судебно-правовые учреждения, правоохранительные и налоговые органы); объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, лесопарки, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: другие объекты автомобильного, станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; мемориальные и ритуальные здания и сооружения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; мосты, транспортные развязки и путепроводы; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями и приспособлениями;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;

- пологими пандусами у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок транспорта общего пользования;

- специальными указателями переходов улиц и маршрутов движения маломобильных граждан, в том числе рельефными направляющими на путях движения для ориентировки незрячих и слабовидящих в местах общественного пользования населения;

- пандусами и поручнями или подъемными устройствами у лестниц при входах в здания и на лифтовых площадках, у тротуаров в местах наземных и подземных переходов, дорог, и остановок транспорта общего пользования;

- местами в зрительных залах для маломобильных граждан, передвигающихся на креслах-колясках;

- местами хранения кресел-колясок в раздевальных помещениях физкультурно-оздоровительных, спортивных зданий и сооружений;

- приборами и устройствами, технологическим и другим оборудованием, расчетно-кассовыми кабинками, удобными в использовании инвалидами, в том числе передвигающимися на инвалидных колясках;

- дверями на путях движения посетителей, имеющими в свету ширину одного полотна не менее 900 мм.

5. Территориальные центры социального обслуживания следует проектировать одного типа - надомного обслуживания.

6. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из непожароопасных материалов и соответствовать требованиям Федерального закона от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

7. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

8. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути ко всем объектам социальной инфраструктуры, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 2х1,8 м через каждые 25 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.

9. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.

10. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать:

- продольный - 5 %;

- поперечный - 2 %.

При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд допускается увеличивать продольный уклон до 8%, а около здания и в затесненных местах до 10% на протяжении не более 10 м.

11. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м. Перепад высот в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не должен превышать 0,015 м, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м.

12. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

13. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

14. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты, а на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку.

15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей от 0,35 до 0,4 м, высоту подъемов ступеней - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть не более 2%.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема.

16. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п.

Устройства и оборудование, размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода.

17. Специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скруглены.

18. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять не менее 10% гарантированных мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

19. На территории на основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.

20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения, не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.